2.1 项目概况

线路自石家庄枢纽新建裕华东站引出，向北经石家庄市高新区、正定新区与京广高铁正定机场站并站后，经无极、安国、蠡县，接入京广高铁保定东站在建雄忻高铁场，新建线路长约156公里，利用雄忻高铁引入雄安站，预留蠡县经任丘至雄安段线路接入条件，全线共新设蠡县西、安国东、无极、正定机场、正定东、裕华东6座车站。

石家庄枢纽新建本线至石济高铁石家庄东站西北联络线6.8公里，改建石家庄东站扩建石家庄站动车所，增设4线检查库、21条存车线，正定东站预留动车所建设条件。

本线主要技术标准：

（1）铁路等级：高速铁路；

（2）设计速度：350公里/小时；

（3）正线数目：双线；

（4）正线线间距：5.0米；

（5）最小曲线半径：一般7000米，困难5500米；引入枢纽地段采用与行车速度相适应的标准；

（6）最大坡度：一般地段20‰，困难地段30‰；

（7）到发线有效长度：650米；

（8）列车运行方式：CTCS-3级列控系统；

（9）调度指挥方式：调度集中；

（10）最小行车间隔：3分钟。

2.2 招标范围及内容

2.2.1 招标范围

石家庄至雄安新区铁路工程内正线及联络线（DIK136+353-DK293+520）全部范围精测网（含CPⅢ）及沉降变形观测评估。

2.2.2 招标内容

按照铁路行业相关规范、标准及中国国家铁路集团有限公司相关企标和规定，开展精测网（含CPⅢ）咨询评估、线下工程沉降变形观测与咨询评估、沉降变形平行观测和沿线区域地面沉降分析评估，主要包含但不限于以下内容：

2.2.2.1 精测网评估

（1）编制测量作业指导书和精测网评估实施细则；

（2）审核施工复测、施工加密网技术方案；

（3）审核并评估施工复测成果报告（含CP0、CPⅠ、CPⅡ、水准基点）；

（4）审核并评估施工加密网果报告；

（5）审核并评估施工测量方案；

（6）审核及评估重点桥隧独立控制网方案及成果报告；

（7）对CPIII测量棱镜、预埋件进行检查；

（8）定期对CPIII测量进行培训、指导；

（9）对CPIII测量方案及成果进行评估；

（10）对施工单位的测量成果进行检查，并向招标人报告检查结果；

（11）配合招标人对测量资料进行验收和移交；

（12）编制精测网评估工作总结报告，出具评估意见及评估报告。

2.2.2.2 沉降变形观测评估

（1）制定线下工程沉降变形监测作业指导书、评估办法及沉降变形观测评估实施细则；

（2）负责沉降观测评估培训、指导工作，审核施工单位沉降观测技术方案；

（3）建立沉降变形观测和评估数据库，结合精测网复测成果和变形观测网测量情况，对异常测量数据分析并提出修正建议和意见；

（4）对线下工程各阶段沉降变形观测数据进行分析、预测、动态评估，并分阶段出具无砟轨道铺设条件评估报告；

（5）分析施工、监理单位测量方法是否满足要求和测量数据是否真实可靠；

（6）检查施工、监理单位测量人员、设备是否满足要求和测量数据是否真实可靠。

2.2.2.3 沉降变形平行观测

对全线桥梁总测点10%的工点和路基总测点的20%的工点进行沉隆变形平行观测。

2.2.2.4 石雄铁路沿线区域地面沉降分析评估

(1)制定《区域地面沉降分析与评估实施方案》。

(2)针对本项目沿线区域，收集自2023年1月1日以来的SAR卫星影像数据集,利用时序InSAR方法提取该区域历史地表沉降(2023年1月至2025年1月期间)的时间序列，探明该区域地表沉降的当前现状。

(3)每半年提交一期区域沉降监测分析报告，在每年的年度报告中提供区域地面沉降的评估结果。

2.3服务周期：自合同签订之日起至本项目竣工验收合格为止（含缺陷责任期）。

2.4 标段划分：本次招标共划分一个标段，标段号为SXCLPG 。