附件：

关于石港铁路沧州西站综合交通枢纽及配套设施

建设项目-黄河西路西延、新华西路下穿京沪高铁及石衡沧港城际铁路工程

施工监理招标公告的说明

由于平台系统格式原因，现对本公告中项目建设规模和招标代理机构说明如下：

一、项目建设规模

（1）新华西路工程为城市主干路，双向八车道，设计速度50km/h，道路红线宽度60m（一期实施断面宽度为55m）。

1）新华西路下穿京沪高铁涉铁段工程范围为：K0+115～K0+230（含U槽两端特殊路基处理过渡段）。道路与京沪高铁交叉点里程关系：京沪高铁K209+439.5=新华西路左幅K0+168.3；京沪高铁K209+427=新华西路右幅K0+167.3。

新华西路下穿京沪高铁涉铁段工程内容含：路基路面工程、桥梁工程、交安工程、排水工程、照明工程、电力排管工程、通信排管工程。新华西路下穿京沪高铁设计桩号范围为K0+115～K0+230，全长约115m，其中，道路下穿京沪高铁采用分幅U型槽长约75m（U槽两端特殊路基处理过渡段各20m），沿线同期在非机动车道下方铺设电力、通信管线。

2）新华西路下穿石港铁路涉铁段工程范围为：K0+347~K0+460（含桩板两端特殊路基处理过渡段）。道路与石港铁路交叉点里程关系：石港铁路DIK134+526.164=新华西路左幅K0+404.908；石港铁路DIK134+538.664=新华西路右幅K0+404.927。

新华西路下穿石港铁路涉铁段工程内容含：路基路面工程、桥梁工程、交安工程、排水工程、照明工程、电力排管工程、通信排管工程。新华西路下穿石港铁路段设计桩号范围为K0+347~K0+460，全长约113m，其中，道路下穿石港铁路采用桩板桥长约73m（桩板两端特殊路基处理过渡段各20m），沿线同期在非机动车道下方铺设电力、通信管线。

（2）黄河西路工程为城市主干路，双向八车道（下穿铁路位置缩窄为双向六车道），设计速度50km/h，道路红线宽度70m（一期实施断面宽度为55m）。

1）黄河西路下穿京沪高铁涉铁段工程范围为：道路左幅ZK0+339.4～ZK0+418.9（含桩板两端特殊路基处理过渡段）、道路右幅YK0+334.2～YK0+411.7（含桩板两端特殊路基处理过渡段）。道路与京沪高铁交叉点里程关系：京沪高铁K212+655=黄河西路左幅ZK0+393.062；京沪高铁K212+640=黄河西路右幅YK0+394.625。

黄河西路下穿京沪高铁涉铁段工程内容含：路基工程、桥梁工程、交安工程、电力排管工程（路面工程、排水工程、照明工程、通信排管工程相关设计内容，由黄河西路非涉铁段单位实施）。道路左幅桩板长59.5m，特殊路基处理过渡段长为20m；右幅桩板长57.5m，特殊路基处理过渡段长为20m；道路涉铁段沿线同期在非机动车道下方铺设电力、通信排管。

2）黄河西路下穿石港铁路涉铁段工程范围为：道路左幅ZK0+418.9～ZK0+605.4（含桩板两端特殊路基处理过渡段）、道路右幅YK0+411.7～YK0+595.2（含桩板两端特殊路基处理过渡段）。道路与石港铁路交叉点里程关系：石港铁路动走线左线DDIK0+941=黄河西路左幅ZK0+444.446;石港铁路动走线左线DDIK0+927=黄河西路右幅YK0+440.821；石港铁路主线DK131+260=黄河西路左幅ZK0+463.578;石港铁路主线DK131+274=黄河西路右幅YK0+459.842；石港铁路动走线右线DDIK0+795=黄河西路左幅ZK0+547.905；石港铁路动走线右线DDIK0+781=黄河西路右幅YK0+541.790。

黄河西路下穿石港铁路涉铁段工程内容含：路基工程、桥梁工程、交安工程、电力排管工程（路面工程、排水工程、照明工程、通信排管工程相关设计内容，由黄河西路非涉铁段单位实施）。道路左幅桩板长166.5m，特殊路基处理过渡段长为20m；右幅桩板长163.5m，特殊路基处理过渡段长为20m；道路涉铁段沿线同期在非机动车道下方铺设电力、通信排管。

二、招标代理机构

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座11层

联系人：陈西

电话：19110411425

特此说明。

中铁物总国际招标有限公司

2025年10月