# 北京市智慧水务发展研究院2026年政务云租用费

# 采购项目采购需求

说明：采购需求中标注★号指标为实质性要求，实质性要求任一项不满足的将被作为无效投标否决。★号标注在序号前，指本序号所有内容均为实质性要求；★号标注在段落前，指仅本段落内容为实质性要求。

- 采购的标的

- 采购标的：北京市智慧水务发展研究院2026年政务云租用费采购项目

| 服务子类 | 服务项 | 计价单位 | 报价单位 | 数量 | 服务期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台云主机服务（包含X86、ARM、C86） | vCPU（主频不低于2.4GHz，平均虚拟化率，即物理CPU/虚拟CPU≥1/4，虚拟CPU利用率不低于物理CPU的25% ） | 1vCPU | 元/月 | 3780 | 12 |
|  | 内存 | 1GB | 元/月 | 10058 | 12 |
| 物理服务器租用服务（包含X86、ARM、C86） | 配置1：双路每CPU核数≥32核，主频≥2.0GHz，128G内存，2块600GSAS硕盘，2个HBA卡，2个万兆端口 | 1台 | 元/月 | 8 | 12 |
| 物理服务器增配服务（包含X86、ARM、C86） | 内存-32GB内存 | 1条 | 元/月 | 32 | 12 |
|  | 硬盘配置1-480GB SSD | 1块 | 元/月 | 16 | 12 |
| GPU卡算力服务（适配X86、ARM、C86） | GPU显存（需同时租用算力资源、云主机或物理服务器资源，联合使用） | 1GB | 元/月 | 112 | 12 |
| 普通性能存储 | 普通存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 2000-5000） | 100GB | 元/月 | 2075.9 | 12 |
| 高性能存储 | 高性能存储（单盘技术指标：单盘IOPS 10000-25000） | 100GB | 元/月 | 859.8 | 12 |
| 静态存储 | 提供大容量、高可靠的数据存储服务，具备PB级线性扩展能力 | 1TB | 元/月 | 83 | 12 |
| 本地备份服务 | 本地备份服务 | 100GB | 元/月 | 830 | 12 |
| 互联网链路服务 | 互联网链路带宽 | 1Mb | 元/月 | 200 | 12 |
|  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1IP | 元/月 | 51 | 12 |
| 主机负载均衡服务 | 主机负载均衡服务 | 1IP(内网) | 元/月 | 20 | 12 |
| 远程接入服务 | 远程接入服务 | 1账号 | 元/月 | 26 | 12 |
| Web 应用防火墙（WAF） | 针对网站及Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL等Web威胁防护（200Mbps） | 1套 | 元/月 | 8 | 12 |
| 对象存储 | 为视频监控系统提供对象存储空间，提供标准S3接口 | 1GB | 元/月 | 160000 | 12 |
| 商用操作系统套餐 | Windows Server、及国产Linux操作系统租用、安装及维护。 | 1套 | 元/月 | 97 | 12 |

## （二）项目背景

为贯彻落实北京市经济和信息化局关于印发《北京市市级政务云管理办法的通知》（京经信委函（2019）150号）文件的要求，我局现有信息系统北京市水旱灾害防御综合指挥平台、水务综合信息平台及OA系统、智慧水务1.0基础底座（一期）、水务工程安全质量生态一巡三查管理系统、北京市河长制管理信息系统、北京市水务局外网网站、“取供用排”协同监管应用（一期）已部署至市级政务云。为有效保障市水务局业务系统的稳定运行，充分发挥政务云弹性伸缩、服务灵活的优势，市水务局继续租用北京市级政务云服务，为入云业务系统提供动态灵活、安全可靠的政务云服务保障。

- ★（三）品目限价

- 本项目采购标的共分为三个品目，各品目最高限价为C16040000-云计算服务：771.4589万元；C16080300-基础设施运营服务：24.96万元；C16080100-软件运营服务：13.968万元。

# 二、商务要求

## （一）采购标的服务时间及地点

12个月，在北京市履行。

## （二）付款条件

1 付款进度：

第一次付款：合同签订生效且财政资金拨付到位后，采购人收到供应商提供合格发票后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的50%作为首付款；

第二次付款：汛期运行维护服务结束后，供应商按要求提交标准格式汛期服务总结报告，且采购人在收到供应商合格发票后10个工作日内，采购人向供应商支付合同总价款的35%；

第三次付款：2026年12月31日前，采购人在收到供应商合格发票后10个工作日内，支付合同总价款的15%。

2 付款方式：转账支票或汇款方式。

3 付款要求：供应商必须在采购人支付每笔款项前提供符合税法规定并符合采购人财务要求的正规合法有效的税务发票，采购人收到上述发票后10个工作日内将款项支付给供应商，否则采购人有权暂不付款，并且不承担违约责任。

4 如采购人未收到财政资金而导致逾期向供应商付款的，则采购人不承担逾期付款的责任。在实际支付时，如遇财政部门国库结账等特殊情况，具体支付将根据财政部门有关要求调整执行，由此造成的支付迟延，采购人不承担任何责任。

- ★（三）履约保证金

在签订合同前，中标人应按合同中约定的金额向采购人提交履约保证金。履约保证金形式可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

# 三、技术要求

## （一）基本要求

### 1 运行维护目标

本项目根据运行需求，针对北京市水务局在北京市市级政务云上运行的信息系统，提供满足系统运行所需要的云计算服务，用于北京市水务局信息系统的云上稳定运行，包括云主机、存储、网络等层面的相关资源，充分保障市水务局面向全市的水务服务可用性及连续性，提升水务服务质量。

### 2 执行的标准和规范

#### 2.1 国家及北京市有关政策

《关键信息基础设施安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第745号）

《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）

《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）

《工业和信息化部信息通信管理局关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》（工信管函〔2018〕84号）

《云计算服务安全评估办法》（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部公告2019年2号）

《关于加强党政部门云计算服务网络安全管理的意见》（中网办发文〔2014〕14号）

《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》

《北京市财政局关于印发<北京市政府采购负面清单>的通知》（京财采购〔2020〕1345号）

《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知（京财采购〔2022〕1143号）

《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89号）

《北京市人民政府关于印发<北京市政务信息资源管理办法（试行）>的通知》（京政发〔2017〕37号）

《关于印发<北京市市级政务云管理办法>的通知》（京经信函〔2019〕150号）

《北京市政务网络和数据安全管理办法》（京经信发〔2023〕57号）

《北京市“十四五”时期智慧城市建设控制性规划要求（试行）》（京大数据发〔2021〕2号）

#### 2.2 国家相关标准

《国家电子政务外网安全接入平台技术规范》

《信息技术—云计算—云服务质量评价指标》（GB/T 37738-2019）

《信息技术—云计算—云服务计量指标》（GB/T 37735-2019）

《信息技术—云计算—云服务采购指南》（GB/T 37734-2019）

《信息技术—云计算—云存储系统服务接口功能》（GB/T 37732-2019）

《信息技术—云计算—云资源监控通用要求》（GB/T 37736-2019）

《信息技术—云计算—云平台间应用和数据迁移指南》（GB/T 37740-2019）

《信息技术—云计算—云服务交付要求》（GB/T 37741-2019）

《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 31168-2014）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）

《信息安全技术 云计算服务安全指南》（GB/T 31167-2014）

《信息安全技术 政府网站云计算服务安全指南》（GB/T 38249—2019）

《信息安全技术 云计算安全参考架构》（GB/T 35279—2017）

《信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法》GB/T 34942—2017

《信息安全技术 云计算服务运行监管框架》（GB/T 37972—2019）

《信息技术 云资源监控指标体系》（GB/T 37938-2019）

《云计算关键领域安全指南V4.0》

#### 2.3 北京市相关标准

《政务云平台建设技术要求》（DB11/T 2169-2023）

《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台分册》

《北京市政务云安全技术规范 IaaS云计算平台安全监管接口分册》

《北京市政务云安全技术规范 信息安全服务接口分册》

# 注：服务标准涉及的国家标准及北京市标准有更新的，执行最新标准。

## （二）服务内容及要求

### 1 计算服务

#### 1.1服务内容

按照采购人的具体需求，提供云主机服务，包括：X86、ARM、C86平台云主机服务和物理服务器租用服务，按需求对CPU及内存进行动态调整，实现合理的计算资源配置。在提供政务云主机的服务过程中做好与采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

#### 1.2服务标准

（1）云主机租用服务技术需求

须按照“一云多芯”模式建设，按需可提供鲲鹏、飞腾、海光等各技术路线的计算资源。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 性能限制 | 按内存不复用方式分配资源，提供的CPU主频≥2.4GHz |
| 性能范围 | CPU核数可选范围1-16核，内存可选范围1-64G |
| 操作系统兼容性 | 支持主流操作系统，如windows server系列、Linux发行版、国产Linux等，需正版授权 |
| 扩展性 | 用户可以灵活调整云主机CPU、内存、硬盘规格 |
| 云主机隔离 | 对不同用户的虚拟主机提供安全组和VLAN级别的隔离，确保不同用户之间数据互不可见；云主机之间可以做到隔离保护，其中每一个云主机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它云主机运行，每个云主机上的用户权限只限于本云主机之内，以保障系统平台的安全性。 |
| 管理权限 | 用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限，使用方式与传统物理主机完全一致。 |
| HA功能 | 虚拟化管理节点须支持双机热备 |
|  | 虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能 |
|  | 硬件设备出现故障时，云主机会自动进行HA切换 |
| 备份功能 | 支持云主机备份功能，可以实现云主机的全量备份、增量备份，支持备份周期、备份策略的设定 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 安全防护 | 提供防ARP欺骗、自定义防火墙功能，支持防DDos攻击； |
| 弹性网络 | 支持虚拟路由、虚拟交换机和弹性IP，用户可自定义虚拟主机的网络拓扑和IP地址； |
| 镜像快照 | 创建虚拟主机时，可指定用户预先配置好的镜像文件作为模板。虚拟主机支持增量快照备份功能，提高备份效率，减小备份占用空间，并支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。 |
| 数据存储 | 虚拟主机底层采用分布式块存储，每个虚拟主机的镜像存储达到多副本可靠性，数据可靠性不低于99.9999%； |
| 高可用性 | 虚拟主机服务采用全冗余架构，无单点故障，平均可用性不低于99.99%； |
| 扩展性 | 支持计算能力的垂直伸缩，支持对CPU和内存的升级与降级操作，支持增加、减少磁盘和带宽； 支持计算能力的水平伸缩，通过与负载均衡配合实现水平伸缩； |
| 基本需求 | #支持提供专属宿主机，要求支持根据自身业务情况调整CPU虚拟核数，要求提供设置虚拟核数功能（提供界面功能截图）； |
|  | #支持数据中心资源动态伸缩，可根据业务压力随时调整虚拟机数量，伸缩策略包含定时任务、告警触发策略等（提供界面功能截图）； |
| 政务云资源及服务管理要求 | #投标人提供云资源可视化监控管理能力，可提供基于业务系统的资源概览、云主机、CPU、内存资源的统计展示（提供界面功能截图）等。 |
|  | #投标人提供业务可视化监控管理能力，支持业务探活（提供界面功能截图），可清晰展示业务系统及互联网地址的关联关系以及探活线路的监测状态。 |
|  | #投标人提供可视化管理能力，支持针对业务系统资源的BI数据分析能力（提供界面功能截图），包括使用趋势、资源使用量等； |
|  | #可提供对应资源的云效率统计（提供界面功能截图）； |
| #通过《云平台网络能力评估方法 第4部分：云组网》检验。（提供通过相关检验的证明材料复印件并加盖证明材料持有人公章，证明材料持有人与投标人必须完全一致。）#通过《云平台网络能力评估方法 第4部分：云组网》检验。（提供通过相关检验的证明材料复印件并加盖证明材料持有人公章，证明材料持有人与投标人必须完全一致。） | #投标人提供业务监控告警可视化展示，包括云主机告警、物理机告警、业务拨测告警等（提供界面功能截图），可展示告警策略规则、告警时间、告警恢复时间等。 |

（2）物理服务器技术需求

提供裸金属主机服务，云服务商根据需求提供裸金属物理主机（支持X86、ARM、C86等架构）。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 至少提供以下规格物理机以及配件规格供用户租用 物理服务器配置1：双路每CPU核数≥32核，主频 ≥2.0GHz，128G内存，2块600GSAS硕盘，2个HBA卡，2个万兆端口。 物理服务器增配服务（包含X86、ARM、C86） 内存：32GB内存 硬盘1：480GB SSD硬盘 |
| 管理权限 | 用户对云主机有完全的控制权，具有管理员权限 |
| 扩展性 | 可支持扩展GPU卡 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（3）GPU卡算力服务技术需求

云服务商能提供支持GPU卡服务包括但不限于GPU、NPU等（需适配X86、ARM、C86等架构）。

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 部署要求 | 基于X86、ARM、C86等架构计算平台提供图形计算服务 |
| 性能要求 | GPU至少提供以下规格供用户租用 GPU显存1GB（需同时租用算力资源、云主机或物理服务器资源，联合使用） |
| 可操作性 | 提供的GPU卡算力服务，支持查看算力卡使用率等信息。 配合云主机使用的GPU卡需支持将一个或多个 GPU 采用直通虚拟化技术透传给云服务器。 |

### 2 存储服务

#### 2.1服务内容

按照采购人的具体需求，提供存储服务，包括：普通性能存储、高性能存储、静态存储和本地备份服务，实现合理的存储资源配置。在提供政务云存储的服务过程中需做好采购人和对应项目应用开发厂商的协调沟通工作。

#### 2.2服务标准

（1）普通性能存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 提供普通存储服务，要求稳定可靠，确保数据可靠性99.9999% |
| 性能要求 | 单盘技术指标满足IOPS2000-5000 |
| 使用要求 | 用户可以以1G为最小单位进行容量申请，并可以申请直接挂载给云主机使用，同时用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
| 架构要求 | 系统整体架构无单点故障 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 基本需求 | #投标人云平台支持通过Web界面对存储文件夹进行增删改查（提供所投产品此项要求的系统截图或其他有效证明文件） |

（2）高性能存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 要求稳定可靠，不会因单一部件故障、单一路径故障等原因导致业务停用、数据丢失，系统可靠性99.9999% |
| 性能要求 | 单盘技术指标满足IOPS 10000-25000 |
| 使用要求 | 用户可以以1G为最小单位进行容量申请，并可以申请直接挂载给云主机使用，同时用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用 |
| 架构要求 | 系统整体架构无单点故障 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（3）静态存储

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 可靠性要求 | 提供静态存储服务，要求稳定可靠，结合其他技术，确保数据可靠性99.999% |
| 架构要求 | 采用分布式部署架构，具备PB级以上容量扩展能力，支持存储容量和性能的线性扩展，可根据需求迅速完成空间扩展 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现存储服务的部署与挂载使用 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（4）备份服务

通过备份策略实现对用户数据（文件、操作系统、数据库）的本地备份/异地备份（不包含备份存储空间费用），默认提供非结构化数据保护、Windows/Linux/Unix操作系统备份保护及对应平台的数据库、文件备份保护。备份服务应满足如下要求:

（1）备份介质本身具备高可用性和冗余性。

（2）备份方式包括完整备份、差异备份和增量备份。

（3）支持Windows系列操作系统、Linux主流系统操作系统、主流数据库软件、主流中间件软件、结构化数据以及非结构化数据等备份对象。

（4）支持建立统一的备份管理系统，用来管理本地备份和异地备份。

云服务商应提供对备份过程状态、备份结果提供运维监控保障服务，确保备份任务执行成功以及备份的数据完整性。

### 3 网络服务

#### 3.1服务内容

（1）提供互联网链路带宽服务、互联网IP地址租用服务，并提供相应的网络域名备案服务，配合应用开发厂商提供网络策略配置服务。

（2）主机负载均衡服务，通过云管理平台实现每租户按需自动分配负载均衡服务的能力。

（3）远程接入服务，提供互联网远程接入服务，每个账号结合身份验证接入堡垒机维护应用系统。

（4）WAF防护，针对网站及 Web应用系统提供应用层安全防护，支持各类 SQL注入、XSS 攻击、网页木马、WEBSHELL 等 Web威胁防护。

#### 3.2服务标准

（1）互联网链路服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 带宽租用服务 | 提供互联网带宽租用服务 |
| 可靠性要求 | 须提供多线运营商接入服务，保证服务稳定可靠。 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 互联网IP地址租用服务 | 可提供IPV4/IPV6互联网IP 地址租用服务 |
| 网站域名备案服务 | #提供在线网站域名备案服务，提供投标人域名备案网站页面截图及网站链接（提供截图证明文件）。 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

（2）主机负载均衡服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 服务能力 | 通过云管理平台实现针每租户按需自动分配负载均衡服务的能力。总体峰值可支持每秒新建链接数不少于40万 |
| 均衡策略 | 支持加权轮询(Weighted Round Robin)、加权最小连接数调度(Weighted Least-Connection Scheduling)等流量分发策略 |
| 健康检查 | 可以按照指定规则对配置的虚拟主机进行健康检查，自动隔离异常状态虚拟主机，确保可用性 |
| 会话（Session）保持 | 可对虚拟主机提供TCP/HTTP协议的负载均衡服务，并提供会话保持功能，在会话生命周期内，将同一会话请求转发到同一台后端虚拟主机 |
| 高可用性 | 采用全冗余或集群架构，无单点故障；平均可用性不低于99.99% |
| 转发规则 | 提供多种转发规则，满足不同业务场景的要求 |
| 扩展性 | 支持在线平滑升级，承载能力和网络总带宽同步线性扩容；可与虚拟主机配合提供三层架构系统的弹性扩展 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |
| 协议支持 | 提供 4 层（TCP 协议）和 7 层（HTTP 和 HTTPS 协议）的负载均衡服务 |

（3）远程接入服务

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 提供堡垒机远程接入服务 |
| 运维审计 | 字符操作审计、图形操作审计、文件操作审计 |
| 访问控制 | 支持基于IP/IP段、用户/用户组、资产/资产组、协议、危险级别等组合策略进行访问控制，对于不合法的行为予以阻断； |
|  | 可基于运维账号的登陆时间和资产登陆时间进行访问控制； |
|  | 可基于运维操作命令进行访问控制； |
|  | 可基于主机、用户、IP地址控制审计日志的访问权限； |

（4）WAF防护

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 检测算法 | 可精确识别包括注入、XSS等OWASP Top 10 WEB通用攻击，有效应对盗链、跨站请求伪造等WEB特殊攻击 |
| 部署方式 | 可以通过透明串接或反向代理、路由模式等方式接入网络中，即可对应用层HTTP流量进行安全防护 |
| 黑名单 | 通过预定义策略及自定义规则，进行规则匹配，阻断异常流量 |
| 可操作性 | 支持通过云管理平台，实现申请部署与使用 |

### 4 基础软硬件支撑服务

#### 4.1服务内容

按照采购人的有关管理规定及具体需求，提供对象存储、商用操作系统等支撑服务。

#### 4.2服务标准

（1）对象存储

| 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 投标人对象存储技术，采用基于服务器本地硬盘提供对象存储资源池。 |
|  | 本地数据零丢失，提供备份数据内容 |
|  | 支持NFS，CIFS，SAMBA等协议，可进行跨平台文件共享 |
|  | 支持存储快照，对系统盘、磁盘数据生成备份，快速恢复数据 |
|  | 支持云磁盘的创建、删除、挂载到一个特定的虚拟机，作为用户的数据盘使用，支持逻辑卷快照及恢复，支持逻辑卷按需扩容 |

（2）商用操作系统套餐

提供主流商业操作系统服务，支持Windows Server、国产Linux操作系统（银河麒麟/中标麒麟/统信等）的各种主流版本，并提供操作系统的安装部署和各种故障处理。

### 5 服务及培训要求

（1）日常运维服务

投标人需利用监控系统或人工对硬件设备及应用系统的运行情况进行7*24小时的不间断巡检监控，及时发现安全隐患，通知相关人员及时处理，并形成监控报告。

投标人负责设立技术支持热线，并安排专人值守，为北京市水务局提供7*24小时热线支持服务。

（2）故障响应服务

投标人应当提供高效的维护服务，有效防范系统风险，投标人需保持7*24小时电话畅通。系统发生宕机问题时，投标人应在10分钟内响应，在30分钟之内使系统恢复正常，故障处理完毕后提供相关系统宕机报告。

（3）特殊时期保障服务

投标人应在春节、五一、国庆、汛期（6月1日-9月15日）以及全国（含北京）重大活动和重要时期，从技术人员到云平台保障等方面大运维保障力度，以确保政务云上信息系统在敏感时期安全稳定运行，不发生中断故障。

尤其在汛期期间，为缓解防汛业务系统因业务量激增而带来压力风险，要求投标人根据防汛业务周期性特点，加大运维保障力度，动态合理分配各系统云资源，保证防汛业务系统高峰期内平稳运行。

（4）部署迁移服务

目前所有系统已在云上稳定运行，如因政务云服务商变更造成云迁移（应用系统、数据、主机等的迁移），投标人应在合同签订后，3个工作日内完成云基础资源发放及迁移相关的网络、存储等云资源配置（含测试环境），5个工作日内，完成系统迁移工作，系统中断时间不得超过5小时。云服务商应具备同时应对多使用单位、多信息系统同时迁移入云的服务支撑能力、资源快速扩容能力、快速迁移工具支持能力，具备成熟的迁移工具，对多系统集中迁移可能出现的难点、风险有较为充分的预判并提出解决对策。迁移过程中产生的所有费用由投标人承担。如投标人未在规定时间内完成系统迁移，采购人有权与其解除合同并要求其赔偿采购人相应损失。同时本次采购的中标人有义务配合下一年度中标人完成政务云上业务系统迁移（如需）等工作。

（5）云主机操作培训

为有效提升市水务局应用系统管理人员的工作效率，投标人需向采购人提供包括但不限于政务云计算服务、网络服务、远程接入等内容的培训，具体培训内容根据采购人需求确定，培训次数不少于1次。

（6）管理咨询服务

供应商应为采购人提供其云上业务管理咨询服务，配合、协助采购人修订原有管理办法，并严格执行。

（7）项目团队要求

投标人针对本项目提供专业性强，高效稳定的项目服务保障团队，为本项目云资源服务提供稳定支撑。投标人应分别配备经验丰富的项目经理和团队执行人员，人员相关要求如下：

项目经理应具备丰富的政务云实施服务管理经验，具有信息系统项目管理师（高级）证书或系统架构设计师（高级），负责本项目规划和管理，全面负责项目的实施、质量管理及与采购人沟通协调工作。包括但不限于领导项目团队，分配任务，组织培训，提升团队技能和协作；与采购人和项目团队内部保持沟通，协调资源和技术问题；识别项目风险，监控项目质量和进度，并及时调整策略。

项目组其他成员应具备丰富的政务云实施服务经验，掌握网络安全、系统架构等技能，主要人员具有系统架构设计师（高级）、信息安全工程师、网络工程师（中级）、网络规划设计师（高级）资格证书，负责但不限于以下职责：

提供政务云服务的日常维护、运行状态监控、处理故障、技术支持、协助部署和调试应用系统；评估、审批和实施配置变更，确保合规性和稳定性；制定数据备份策略，执行备份和恢复；收集云主机性能指标和运行数据，实时监控资源使用和应用性能；分析监控数据，生成报告，支持决策制定等。

## （三）验收服务标准

### 1. 服务绩效指标

（1）云服务服务期内整体可用性应不低于99.99%，数据可靠性应不低于99.9999%；

（2）故障响应率100%；

（3）应急响应时间≤10分钟（重大事件1分钟内响应）。

### 2. 项目验收要求

（1）投标人所提供的北京市市级政务云基础资源服务应遵循客观、科学、合理的原则，符合《北京市市级政务云管理办法》的相关标准及要求。

（2）投标人所提供资源应满足采购文件规定的要求。保证合同期内系统安全稳定运行，不因硬件故障导致累计服务中断23小时及以上。

（3）供应商于合同服务期结束后的15个工作日内向采购人提交验收申请及项目验收材料，采购人在收到验收申请后的5个工作日内，确定具体验收日期。投标人应当在采购人指定的验收日前向采购人提交验收报告。验收报告的内容包括但不限于，合同规定的各项服务清单，各系统设备运行情况。

（4）服务期届满，投标人按照采购人要求完成所有项目，各项记录、报告等文档齐全，无任何系统遗留问题，并通过由采购人组织的专家验收评审，方可通过验收。

## （四）其他要求

### 1. 保密要求

（1）投标人因承接本合同约定项目所知悉的该项目信息或采购人信息，以及在项目实施过程中所产生的与该项目有关的全部信息均为采购人的保密信息，投标人应按照采购人关于保密工作的相关要求，对上述保密信息承担保密义务。投标人须严格遵守信息安全规定，不得利用系统维护服务时的便利对采购人数据及其他信息擅自修改或透漏给第三方。

（2）投标人应对上述保密信息予以妥善保存，并保证仅将其用于与完成本合同项下约定项目实施有关的用途或目的。在缺少相关保密条款约定时，对上述保密信息，投标人应至少采取适用于对自己商业秘密进行保护的同等保护措施和审慎程度进行保密。

（3）投标人保证将保密信息的披露范围严格控制在直接从事该项目工作且因工作需要有必要知悉保密信息的工作人员范围内,对投标人非从事该项目的人员一律严格保密。

（4）投标人应保证在向其工作人员披露采购人的保密信息前，认真做好员工的保密教育工作，明确告知其将知悉的为采购人的保密信息，并明确告知其需承担的保密义务及泄密所应承担的法律责任，并要求全体参与该项目的人员签署书面《保密协议》。

（5）任何时间内，一经采购人提出要求，投标人应按照采购人指示在收到采购人书面通知后 5 日内将含有保密信息的所有文件或其他资料归还采购人，且不得擅自复制留存。

（6）非经采购人特别授权，采购人向投标人提供的任何保密信息并不包括授予投标人该保密信息包含的任何专利权、商标权、著作权、商业秘密或其它类型的知识产权。

（7）投标人承担上述保密义务的期限为合同有效期间及合同终止后2年，承担上述保密义务的责任主体为投标人（含投标人服务人员）。

（8）在签订和履行合同过程中从采购人处获知的技术和商业秘密，无论在合同期限内亦或是合同终止后，均应遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，尊重需求方的知识产权，对所知悉的采购人的技术秘密和商业秘密负有保密责任。

（9）投标人应当对获悉的政务数据、个人信息等予以保密，不得用于其他用途，不得泄露、出售或者非法向他人提供。

### 2. 知识产权要求

（1）投标人应确保本项目所提交成果无知识产权纠纷，项目成果的知识产权属于项目委托方。须在响应文件中对此项作出专项承诺，格式自拟。

（2）投标人保证向采购人提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因投标人提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，投标人应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

3、文档要求

汛期及全年运行维护服务结束后，投标人按要求提交服务总结报告，对汛期及全年工作进行总结，服务总结报告内容包括但不限于采购需求服务内容中要求的服务成果文件以及期间开展工作的过程记录等，以便采购人全面准确的了解维护服务实施情况。

投标人每月结束后的10个工作日内，向采购人提供《月度服务总结报告》，以便采购人全面准确的了解维保服务实施情况。

《月度服务总结》内容包括但不限于以下内容：

（1）服务情况的总结。对上个月度的所提供服务整体运行情况进行总结，统计服务内容开展情况及云资源利用率；评估每项服务的开展效果；总结分析遗留问题处理情况。

（2）故障统计及分析。对本月所提供服务范围内发生的故障进行统计分析，对故障的发生原因、处理过程和处理结果进行详细说明，并给出预防该类故障再次发生的建议；

（3）计划执行分析。分析项目计划执行情况，对计划未执行项或未按时执行项进行原因分析，分析隐含问题。当出现服务质量问题，需提出分析报告和整改措施。