附件1：招标公告附表

| 序号 | 包件号 | 包件名称 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 | 交货条件及状态 | 收货单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT01 | 空调 | 机房空调 | 机房空调 JM-1~2 制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 2 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的制造商； 2.投标人须提供近3年(2022年-2024年)内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表； 3.须提供机房专用空调五年内（2021年5月至投标文件递交截止日）由通过CMA认证或CNAS认可的第三方机构出具的检验报告；机房专用空调机组制冷量小于24.4kW以下的机组需要提供《中国国家强制性产品认证证书》（范围覆盖本次投标产品）； 4.投标人须具有机房专用空调近5年（自2021年5月至投标截止日期，以签订合同日期为准）的供货业绩，单个销售合同中机房空调金额不得低于1000万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书或验收文件或用户使用证明（可提供部分物资）。 5.本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2026年5月至工程结束 | 酒仙桥站 | 货物完好，车板交货 | ZF1标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 2 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-4~5 制冷量：12.5KW；加热量：5.5KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 酒仙桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 3 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-6~7 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 酒仙桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 4 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-8~9 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 2 |  |  | 酒仙桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 5 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-3 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 1 |  |  | 酒仙桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 6 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-10~13 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 4 |  |  | 酒仙桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 7 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-1~2 制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 8 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-3~4 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 9 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-5 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 1 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 10 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-6~8 制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 3 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 11 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-9~11 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 3 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 12 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-12 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 1 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 13 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-13 制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 1 |  |  | 草场地站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 14 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-1~2 制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 15 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-6 制冷量：5.5KW；加热量：3.5KW；风量：1550m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率5.6kW | 台 | 1 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 16 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-3~4 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 17 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-5 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 1 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 18 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-9 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 1 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 19 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-10 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 1 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 20 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-7~8 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 2 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 21 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-11~12 制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 22 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-13~14 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 北苑站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 23 |  |  | 机房空调 | 机房空调JM-A3、JM-A11、JM-A12制冷量：17kW；加热量：5.9 kW；风量：4500m3/h一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 3 |  |  | 立水桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 24 |  |  | 机房空调 | 机房空调JM-A1、JM-A2、JM-A5、JM-A6、JM-A13、JM-B1制冷量：12.5KW；制热量：4.3KW；风量：2950m3/h 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率9.6kW | 台 | 6 |  |  | 立水桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 25 |  |  | 机房空调 | 机房空调JM-A4、JM-A7、JM-A8、JM-A9、JM-A10制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 5 |  |  | 立水桥站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 26 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-1~2 制冷量:12.5KW;加热量:5.5KW;风量:2950m3/h;一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率9.6kW | 台 | 2 |  |  | 新龙泽站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 27 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-3~4 制冷量:7.5KW;加热量:3.5KW;风量:2050m3/h;一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 新龙泽站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 28 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-7 制冷量:7.5KW;加热量:3.5KW;风量:2050m3/h;一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 1 |  |  | 新龙泽站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 29 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-8~12 制冷量:12.5KW;加热量:5.5KW;风量:2950m3/h;一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率9.6kW | 台 | 5 |  |  | 新龙泽站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 30 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-13~14 制冷量:31.2KW;加热量:8.5KW;风量:9000m3/h;一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 2 |  |  | 新龙泽站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 31 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-15~16 制冷量:7.5KW;加热量:3.5KW;风量:2050m3/h;一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 新龙泽站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 32 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：7.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：6.5KW | 台 | 1 |  |  | 朝阳站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 33 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 1 |  |  | 朝阳站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 34 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：17KW；室内机电辅助加热功率:：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：12.2KW | 台 | 2 |  |  | 朝阳站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 35 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：22.2KW；室内机电辅助加热功率:：9KW；风量：5100m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：16.9KW | 台 | 2 |  |  | 朝阳站 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于1300mm，宽度不大于750mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 36 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：7.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：6.5KW | 台 | 2 |  |  | 朝阳站公安派出所 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 37 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：12.5KW；室内机电辅助加热功率:：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：10KW | 台 | 2 |  |  | 朝阳站公安派出所 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 38 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 2 |  |  | 黄土店存车场信号楼 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 39 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：10.7KW；室内机电辅助加热功率:：4.5KW；风量：2450m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：8.5KW | 台 | 6 |  |  | 黄土店存车场信号楼 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于650mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 40 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：12.5KW；室内机电辅助加热功率:：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：10KW | 台 | 7 |  |  | 黄土店存车场信号楼 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 41 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 2 |  |  | 黄土店存车场综合楼 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 42 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6K | 台 | 2 |  |  | 工区食堂宿舍 |  | ZF1标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 43 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-01 制冷量：12.5kW；加热量：4.3kW；风量：2950m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 1 |  |  | 生命谷站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 44 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-02~03 总冷量：22.2KW；加热量：9KW；风量：5100m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率17.9kW | 台 | 2 |  |  | 生命谷站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于1300mm，宽度不大于750mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 45 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-04~06 制冷量：12.5kW；加热量：4.3kW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 3 |  |  | 生命谷站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 46 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-07~08 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 生命谷站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 47 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-09~11 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 3 |  |  | 生命谷站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 48 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-12~13 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 生命谷站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 49 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-01~02 冷量为12.5kW，风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 50 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-03~04制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大功率为6.5kW | 台 | 2 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 51 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-05~06制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 2 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 52 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-07制冷量：12.5kW；加热量：4.3kW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 1 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 53 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-08制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 1 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 54 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-09制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 1 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 55 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-10~11制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 56 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-12~13制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 沙河北站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 57 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-1~2 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 58 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-3~4 制冷量：12.5KW；加热量：5.5KW；风量：2950m3/h一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 昌平站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 59 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-5~6 制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 60 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-7 制冷量：12.5KW；加热量：5.5KW；风量：2950m3/h一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 1 |  |  | 昌平站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 61 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-8~9 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 2 |  |  | 昌平站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 62 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-10~13 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 4 |  |  | 昌平站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 63 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：7.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：6.5KW | 台 | 2 |  |  | 昌平站公安派出所 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 64 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：12.5KW；室内机电辅助加热功率:：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：10KW | 台 | 2 |  |  | 昌平站公安派出所 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 65 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 2 |  |  | 昌平站还建工务办公楼 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 66 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 2 |  |  | 昌平站还建货运办公楼 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 67 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 2 |  |  | 沙河站还建货运办公楼 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 68 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 3 |  |  | 沙河站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 69 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：17KW；室内机电辅助加热功率:：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：12.2KW | 台 | 2 |  |  | 沙河站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 70 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：22.2KW；室内机电辅助加热功率:：9KW；风量：5100m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：16.9KW | 台 | 3 |  |  | 沙河站 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于1300mm，宽度不大于750mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 71 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：5.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：1550m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：5.6KW | 台 | 1 |  |  | 南口站附属用房 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 72 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：7.5KW；室内机电辅助加热功率:：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：6.5KW | 台 | 4 |  |  | 南口站附属用房 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 73 |  |  | 机房空调 | 总制冷量：17KW；室内机电辅助加热功率:：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：12.2KW | 台 | 4 |  |  | 南口站附属用房 |  | ZF2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 74 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-1~3 制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 75 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-4~5 制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 76 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-6~8 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz； 最大输入功率12.2kW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 77 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-9~11 制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率10kW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 78 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-12~14制冷量：47.3KW；加热量：9.0KW；风量：13200m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率35kW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于1600mm，宽度不大于1000mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 79 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-15~17制冷量：22.2KW；室内机电辅助加热功率:：9KW；风量：5100m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率：16.9KW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于1300mm，宽度不大于750mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 80 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-18~20制冷量：47.3KW；加热量：9.0KW；风量：13200m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率35kW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于1600mm，宽度不大于1000mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 81 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-A-21~23 冷量：47.3KW；加热量：9.0KW；风量：13200m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率35kW | 台 | 3 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于1600mm，宽度不大于1000mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 82 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-1~2制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz； 最大输入功率23.5kW | 台 | 2 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 83 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-3 制冷量：17KW；加热量：5.9KW；风量：4500m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率12.2kW | 台 | 1 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 84 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-4制冷量：31.2KW；加热量：8.5KW；风量：9000m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率23.5kW | 台 | 1 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于950mm，宽度不大于1100mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 85 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-5制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz； 最大输入功率10kW | 台 | 1 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 86 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-6~7 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz； 最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 87 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-8~9制冷量：12.5KW；加热量：4.3KW；风量：2950m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz； 最大输入功率10kW | 台 | 2 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 88 |  |  | 机房空调 | 机房空调 JM-B-10~11 制冷量：7.5KW；加热量：3.5KW；风量：2050m3/h； 一级负荷；AC380V/50Hz；最大输入功率6.5kW | 台 | 2 |  |  | 望京站 |  | ZQ2标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于450mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 89 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PG 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（防雷分线室） |  | ZQ7标项目部 | 落地柜式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 90 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PG 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（信号机房及电源室） |  | ZQ7标项目部 | 落地柜式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 91 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PG 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（通信电源室） |  | ZQ7标项目部 | 落地柜式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 92 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PG 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 3 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（通信机械室） |  | ZQ7标项目部 | 落地柜式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 93 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PK 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（信号电源室） |  | ZQ7标项目部 | 壁挂式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 94 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PK 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（信号机房） |  | ZQ7标项目部 | 壁挂式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 95 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PK 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 3 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（信号机械室） |  | ZQ7标项目部 | 壁挂式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 96 |  |  | 机房空调 | 机房空调 GY-5PK 制冷量为12.5kW，风量：2120m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地综合楼（通信网络监控室） |  | ZQ7标项目部 | 壁挂式，长度不大于800mm，宽度不大于550mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能；带有通信接口。含控制柜及控制柜至机组间线缆。自带检漏报警装置。 |
| 97 |  |  | 机房专用空调 | 机房专用空调JFKT 制冷量为10kW，风量：1250m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 4 |  |  | 昌平车辆基地牵引变电所（控制室2台，外电信息通信机械室1台，通信机械室1台） |  | ZQ7标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于650mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 98 |  |  | 机房专用空调 | 机房专用空调JFKT 制冷量为10kW，风量：1250m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 3 |  |  | 昌平车辆基地开闭所（控制室2台，通信机械室兼防灾室1台） |  | ZQ7标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于650mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 99 |  |  | 机房专用空调 | 机房专用空调JFKT-01 制冷量为10kW，风量：1250m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率4.5kW | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地10kV配电所（通信机械室） |  | ZQ7标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于650mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 100 |  |  | 机房专用空调 | 机房专用空调JFKT-02 制冷量为6kW，风量：1250m3/h；一级负荷；AC380V/50Hz；功率3kW | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地10kV配电所（控制室） |  | ZQ7标项目部 | 长度不大于700mm，宽度不大于650mm。可保证24h连续运转，具备断电后来电自启动功能:自带检漏报警装置，带有通信接口。 |
| 101 | RB01 | 风冷热泵机组 | 超低温空气源热泵机组 | 超低温空气源热泵机组 RD-50 制冷量65KW 制热量71KW 功率29.8+15KW（电辅热） | 台 | 3 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2.投标人应提供近三年（2022年-2024年）内任意一年经会计师事务所或审计机构审计的符合国家规定的财务会计报表。 3.投标人须提供由通过CMA认证或CNAS认可的第三方检测机构出具的五年内（2020年5月至投标文件递交截止日）的低温风冷热泵机组质量合格检测报告（投标产品检测报告需覆盖招标物资最大制冷量要求）。 4.投标人须具有近5年（2021年5月至投标文件递交截止日，以签订合同日期为准）低温风冷热泵机组供货业绩，单个销售合同中低温风冷热泵机组金额不得低于800万元，须提供对应的中标通知书、合同协议书、进场验收证书或验收文件或用户使用证明（可提供部分物资）。 5.本次招标设备不接受授权制造商（OEM）产品投标。 | 2026年5月至工程结束 | 昌平车辆基地临修库 | 货物完好，车板交货 | ZQ7标项目部 |  |
| 102 |  |  | 水力模块 | 水力模块 SD22 流量20.5m3/h 扬程10m 功率2.2*2 | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地临修库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 103 |  |  | 模块式风冷热泵机组 | 模块式风冷热泵机组 RD-75 制冷量91kW 380V 功率45+20kW | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地轨道车库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 104 |  |  | 水力模块 | 水力模块 SD10 流量10m3/h 扬程18m 功率1.75kW*2 定压罐调节容积：0.1m3定 | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地轨道车库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 105 |  |  | 风冷热泵机组 | 风冷热泵机组：制冷量130KW；制热量142KW | 台 | 16 |  |  | 昌平车辆基地检查库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 106 |  |  | 水力模块 | 水力模块 流量49m3/h 功率7.5kW*2 变频运行，集成软化水、定压罐、循环泵、电辅热防冻 | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地检查库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 107 |  |  | 风冷热泵机组 | 风冷热泵机组：制冷量130KW；制热量142KW | 台 | 4 |  |  | 昌平车辆基地综合楼 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 108 |  |  | 水力模块 | 水力模块 流量90M3/H 功率7.5KW*2 变频运行，集成软化水、定压罐、循环泵、电辅热防 | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地综合楼 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 109 |  |  | 模块式风冷热泵 | 模块式风冷热泵 RD-30 制热量30KW 380V 功率12.6+10KW | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地洗车库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 110 |  |  | 模块式水力模块 | 模块式水力模块 SD-20 循环水量4M3/H 扬程22M 380V 功率2.2*2KW 内部设 | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地洗车库 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 111 |  |  | 模块式风冷热泵 | 模块式风冷热泵 RD-50 制热量71KW 380V 功率29.8+15KW | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地水处理 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 112 |  |  | 模块式水力模块 | 模块式水力模块 SD-20 循环水量7M3/H 扬程22M 380V 功率5.5*2KW | 台 | 1 |  |  | 昌平车辆基地水处理 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 113 |  |  | 风冷热泵机组 | 风冷热泵机组：制冷量130KW；制热量142KW | 台 | 8 |  |  | 昌平车辆基地食宿楼 |  | ZQ7标项目部 |  |
| 114 |  |  | 水力模块 | 水力模块SD-80, 流量90M3/H 功率7.5KW*2 变频运行，集成软化水、定压罐、循环泵、电辅热防 | 台 | 2 |  |  | 昌平车辆基地食宿楼 |  | ZQ7标项目部 |  |

附件2：支付方式

招标文件每套售价100元，售后不退。采用银行汇款方式将款项汇至账户名称中铁电气化局集团物资贸易有限公司，账号：0101014170029205，开户行：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行。请投标人确保在购买招标文件之前将上述费用汇到招标人指定账户。完成相应包件支付后，将“支付成功”界面的截图作为缴费凭证，上传至北京工程建设公共资源交易平台（并将负责本项目的投标负责人和联系方式一并上传），通过北京工程建设公共资源交易平台下载招标文件（电子版）。

购买招标文件成功后，投标人如不能按时递交投标文件或放弃投标的，请于递交投标文件截止时间前5日，出具放弃投标的书面说明（须加盖公章，注明不参加的项目和包件号），将扫描件发送至jnxgwzb@163.com，并电话与代理机构联系人进行确认，否则将按中国国家铁路集团有限公司供应商信用评价管理办法对其进行评价。

代理机构：中铁电气化局集团物资贸易有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号二区4M层

联系人：王嵩

电话：18633058741

北京市郊铁路东北环线工程

第二批建管甲供物资（空调、风冷热泵机组）

招标异议提出方式及主要内容

招标异议地址：北京市大兴区清源西路永兴庄北

招标异议联系人：武晨

招标异议电话：010-51824826

招标异议联系传真/邮箱：jnxgwzb@163.com

异议函件应包括以下主要内容:

（一）异议人的名称、地址、联系人及联系电话、电子邮箱等有效联系方式；

（二）异议事项涉及的项目名称、基本事实及相关证明材料；

（三）异议请求及主张；

（四）异议人应提供与物资采购活动存在利害关系的证明材料；

（五）异议函件有关材料是外文的，异议人应同时提供其中文译本，并附相关的真实性证明；

（六）异议人已向有关行政监督部门投诉并被受理的应一并说明。

异议人为法人或非法人组织的，异议函件需由其法定代表人(负责人)或授权代表签字，加盖单位公章，并附授权书、营业执照等证明文件复印件、法定代表人(负责人)和授权代表人的有效身份证明复印件。异议人为自然人的，异议函件必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件。