# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合投影仪1 | 台 | 3 |
| 2 | 融合投影仪2 | 台 | 20 |
| 3 | 融合投影仪3 | 台 | 15 |
| 4 | 融合镜头1 | 支 | 11 |
| 5 | 融合镜头2 | 支 | 19 |
| 6 | 融合镜头3 | 支 | 8 |
| 7 | 吊架 | 台 | 38 |
| 8 | 75寸显示艺术屏 | 台 | 3 |
| 9 | 55寸显示艺术屏 | 台 | 3 |
| 10 | 43寸显示艺术屏 | 台 | 5 |
| 11 | 32寸显示艺术屏 | 台 | 7 |
| 12 | 75寸触控多媒体艺术屏 | 台 | 1 |
| 13 | 105寸触控多媒体艺术屏 | 台 | 1 |
| 14 | 融合软件 | 套 | 38 |

说明：不接受进口产品。

2. 项目背景/项目概述

北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）1、2号展厅位于东馆展陈大楼一层，展示面积为1720平方米；11、12号展厅及序厅位于东馆展陈大楼三层，展示面积为1780平方米。因展馆临展的定位和需求与开馆时有很大的变化——定位更高、对数字赋能具有新的需求等，为了满足未来东馆临时展览使用需求，拟计划为1、2、11、12号临展厅补充采购多媒体设备，包括画屏一体机、投影机、投影机镜头及各类配件。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

★签订合同后2日内完成全部产品供货，并于签订合同后4日内根据客户展览时间需求完成全部产品安装、调试并达到验收合格标准。地点：首都博物馆及首都博物馆东馆。(提供承诺函)

2. 付款条件（进度和方式）

- 签订合同后1个工作日内，成交人向采购人支付合同金额的5%为履约保证金。

待财政资金拨付到位后，采购人收到履约保证金且成交人完成全部供货及完成首次安装并按采购人要求提供正规发票及相关单据后10个工作日内，采购人支付成交人合同金额的50%，采购人组织相关专家验收合格并收到成交人提供的发票后10个工作日内采购人支付供应商合同金额的50%，成交人需按采购人要求提供正规发票及相应结算单据。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）

所有货物提供自验收合格之日起不少于3年质保服务。

- 技术要求

采购一批质量上乘、技术先进、多媒体设备，进一步提升首博东馆展览的硬件设备条件，使博物馆硬件设备面对各种类型的展览时，具备更强的适应性，实现优质的展览效果和文物保护功能的双重目的，对满足观众不断提升的展览需求和文化精神追求，具有长远的积极作用。

（一）服务内容及要求/货物技术要求

- 融合投影仪１

  - (1)芯片≥0.67”

  - (2)真实分辨率≥1920x1200最高支持3840 x 2160

  - ★(3)亮度≥10000 ISO21118流明

  - (4)对比度≥5500,000:1

  - (5)投射比≥1.25~2.0

  - (6)激光光源寿命≥30000小时

  - (7)多语言显示菜单，支持16种以上的语言种类切换

  - (8)支持自动吊装功能

  - (9)镜头位置记忆功能

  - (10)光机全封闭防尘等级≥IP5X

  - (11)11项伽玛调节值（电影，图形，标准，生动，3D，黑板，DICOM SIM，1.8，2.0，2.4，2.6），可满足不同场景的应用

  - (12)支持Crestron、OMSL、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能

  - (13)支持四角调整，弧形调整，支持边缘融合

  - (14)支持HDR高动态范围（High-Dynamic Range）

  - (15)支持全格式3D

  - (16)电动镜头位移≥ 垂直: ±55%，水平: ± 25%  电动缩放/对焦，方便安装

  - (17)噪音≤29dB

  - (18)HDMI in ≥2，HDMI out ≥1, VGA in x1,HDBaseT x1，RS232(9pin) x1，LAN x1，12V out x1，Remote In x1,Audio out x1，USB A x1, 3D sync in x1, 3D sync out x1,

  - (19)支持红外开启关闭工能

  - (20)支持投影机快门功能

  - (21)支持RGBCYWM  7颜色色单独调节功能

  - (22)支持延迟调整功能

  - (23)支持遥控背光功能，遥控有线直连模式

- 融合投影仪２

  - (1)芯片≥0.67”

  - (2)真实分辨率≥1920x1200最高支持3840 x 2160

  - ★(3)亮度≥8000 ISO21118流明

  - (4)对比度≥5,500,000:1

  - (5)投射比支持多种镜头可更换

  - (6)激光光源寿命≥20000小时

  - (7)多语言显示菜单，支持16种以上的语言种类切换

  - (8)支持自动吊装功能

  - (9)镜头位置记忆功能

  - (10)光机全封闭防尘等级≥IP5X

  - (11)12项伽玛调节值（电影，图像，标准，生动，视频，增强，黑板，DICOM SIM，1.8，2.0，2.4，2.6），可满足不同场景的应用

  - (12)支持Crestron、OMS、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能

  - (13)支持四角调整

  - (14)支持HDR高动态范围（High-Dynamic Range）

  - (15)支持全格式3D

  - (16)电动镜头位移≥ 垂直: ±50%，水平: ± 15%  电动缩放/对焦，方便安装

  - (17)噪音≤32dB

  - (18)HDMI in ≥2，HDBaseT x1，RS232(9pin) x1，LAN x1，12V out x1，Remote In x1,Audio out x1，USB A x1, 3D sync in x1, 3D sync out x1,

  - (19)支持红外开启关闭工能

  - (20)支持投影机快门功能

  - (21)支持RGBCYWM  7颜色色单独调节功能

  - (22)支持延迟调整功能

  - (23)支持遥控背光功能，遥控有线直连模式

- 融合投影仪３

  - (1)芯片≥0.67”

  - (2)真实分辨率≥1920x1200最高支持3840 x 2160

  - ★(3)亮度≥6500 ISO21118流明

  - (4)对比度≥1,000,000:1

  - (5)投射比：支持多种镜头可更换

  - (6)激光光源寿命≥20000小时

  - (7)多语言显示菜单，支持16种以上的语言种类切换

  - (8)支持自动吊装功能

  - (9)镜头位置记忆功能

  - (10)光机全封闭防尘等级IP5X及以上（需提供证书）

  - (11)12项伽玛调节值（电影，图像，标准，生动，视频，增强，黑板，DICOM SIM，1.8，2.0，2.4，2.6），可满足不同场景的应用、

  - (12)支持Crestron、OMS、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能

  - (13)支持四角调整

  - (14)支持HDR高动态范围（High-Dynamic Range）

  - (15)支持全格式3D

  - (16)电动镜头位移≥ 垂直: ±50%，水平: ± 15%  电动缩放/对焦，方便安装

  - (17)噪音≤32dB

  - (18)接口HDMI≥2个，USB-A ≥1个, LAN≥1个,R232 ≥1个, 12V out ≥1，Remote In≥1，Audio out≥1，USB A≥1, 3D sync in ≥1, 3D sync out≥1,

  - (19)支持红外开启关闭工能

  - (20)支持投影机快门功能

  - (21)支持RGBCYWM  7颜色色单独调节功能

  - (22)支持延迟调整功能

  - (23)支持遥控背光功能，遥控有线直连模式

- 融合镜头1

  - (1)类型：变焦镜头

  - ★(2)变焦倍数：0.75-1.12

  - (3)投射比：0.75-1.12

  - (4)操作方式：手动聚焦

  - (5)最佳尺寸：100-500寸

  - (6)镜头水平位移:±30%

  - (7)镜头垂直位置：±50%

  - (8)支持激光光源，颜色更准确，亮度更高

  - (9)支持4K分辨率显示，像素点对点显示，文字显示更清晰

  - (10)自带CA调焦环，画面四角微调，整体画面更清晰。

  - (11)支持360°安装使用

  - (12)亮度均匀度≥95% 融合画面更自然

  - (13)特种光学玻璃及进口非球面

- 融合镜头2

  - (1)类型：变焦镜头

  - ★(2)变焦倍数：0.51-0.68

  - (3)投射比：0.51-0.68

  - (4)操作方式：手动聚焦

  - (5)最佳尺寸：100-500寸

  - (6)镜头水平位移:±0-12%

  - (7)镜头垂直位置：±0-25%

  - (8)支持激光光源，颜色更准确，亮度更高

  - (9)支持4K分辨率显示，像素点对点显示，文字显示更清晰

  - (10)自带CA调焦环，画面四角微调，整体画面更清晰。

  - (11)支持360°安装使用

  - (12)亮度均匀度≥98% 融合画面更自然

  - (13)与标镜9点光衰比例89%

  - (14)特种光学玻璃及进口非球面

- 融合镜头3

（1）类型：定焦镜头

（2）变倍数：0.36

（3）投射比：0.36

（4）操作方式：手动聚焦

（5）最佳尺寸：100-500寸

（6）镜头水平位移:±0-0%

（7）镜头垂直位置：±0-5%

（8）支持激光光源，颜色更准确，亮度更高

（9）支持4K分辨率显示，像素点对点显示，文字显示更清晰

（10）自带CA调焦环，画面四角微调，整体画面更清晰。

（11）支持360°安装使用

（12）亮度均匀度≥85% 融合画面更自然

（13）特种光学玻璃及非球面

- 融合软件

  - 融合技术以软件处理为主，完全内置了画面重叠区、边缘融合、几何纠正、色彩匹配处理等功能。能够在显示视频信号的同时，完成数据解压、分割、融合、几何纠正、色彩匹配处理。能够在播放影像的同时，完成数据解压、分割、融合、几何纠正、色彩匹配处理，投影仪直接接收影像画面，保留更多的图像细微特征，无需外加硬件图像融合器，不存在数模转换，这样就剔除了由外部硬件进行面处理所产生的瑕疵和延迟

- 75寸艺术屏

  - (1)整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴。

  - (2)采用超高色域，NTSC 色域≥85%，色彩显示范围更加宽广；

  - (3)智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度

  - (4)显示效果，为防止短时间阴影造成误判，反应速度不低于1S；

  - (5)色彩精准度经过专业级调教，整机色准ΔE≤3，图像色彩更真实准确，还原度更高；

  - (6)无损 Gamma2.0，内置不少于五组 Gamma 曲线，在屏幕亮度低于 50nit 的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现；

  - (7)整机支持硬件低蓝光护眼功能，有害蓝光占比≤32%，有效净化有害蓝光；

  - (8)整机采用电影 DC 调光，零频闪。。

  - ★(9)屏幕尺寸：75英寸,屏幕分辨率：3840*2160

  - (10)刷新频率：60Hz

  - (11)亮度：≥350cd/m²

  - (12)对比度：1200:1

  - (13)操作系统：基于开源移动操作系统，采用宏内核架构，内核符合POSIX标准，且基于GPL类开源协议发布。系统底层API Level不低于33。

  - (14)内存：4G+32G

  - (15)中央处理器(SOC)：四核64位处理器，主频不低于1.8GHz；集成独立NPU，AI算力不低于2.0 TOPS；支持4K超高清视频解码及HDR显示。

  - (16)商用信发系统:支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云，局域网发布和管理的同时，还支持USB离线节目，即插即播，省时省力。

  - (17)信息发布软件通过等保三级认证备案

- 55寸艺术屏

  - (1)整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴。

  - (2)采用超高色域，NTSC 色域≥85%，色彩显示范围更加宽广；

  - (3)智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度

  - (4)显示效果，为防止短时间阴影造成误判，反应速度不低于1S；

  - (5)色彩精准度经过专业级调教，整机色准ΔE≤3，图像色彩更真实准确，还原度更高；

  - (6)无损 Gamma2.0，内置不少于五组 Gamma 曲线，在屏幕亮度低于 50nit 的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现；

  - (7)整机支持硬件低蓝光护眼功能，有害蓝光占比≤32%，有效净化有害蓝光；

  - (8)整机采用电影 DC 调光，零频闪。。

  - ★(9)屏幕尺寸：55英寸,屏幕分辨率：3840*2160

  - (10)刷新频率：60Hz

  - (11)亮度：≥350cd/m²

  - (12)对比度：1200:1

  - (13)操作系统：基于开源移动操作系统，采用宏内核架构，内核符合POSIX标准，且基于GPL类开源协议发布。系统底层API Level不低于33。

  - (14)内存：4G+32G

  - (15)中央处理器(SOC)：四核64位处理器，主频不低于1.8GHz；集成独立NPU，AI算力不低于2.0 TOPS；支持4K超高清视频解码及HDR显示。

  - (16)商用信发系统:支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云，局域网发布和管理的同时，还支持USB离线节目，即插即播，省时省力。

  - (17)信息发布软件通过等保三级认证备案

- 32寸艺术屏

  - (1)整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理蚀刻工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴。

  - (2)采用超高色域，NTSC 色域≥85%，色彩显示范围更加宽广；

  - (3)智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮显示效果，为防止短时间阴影造成误判，反应速度不低于1S；

  - (4)色彩精准度经过专业级调教，整机色准ΔE≤3，图像色彩更真实准确，还原度更高；

  - (5)无损 Gamma2.0，内置不少于五组 Gamma 曲线，在屏幕亮度低于 50nit 的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现；

  - (6)整机支持硬件低蓝光护眼功能，有害蓝光占比≤32%，有效净化有害蓝光；

  - (7)整机采用电影 DC 调光，零频闪。。

  - ★(8)屏幕尺寸：32英寸，屏幕分辨率：1920*1080

(9)刷新频率：60Hz

(10)亮度：≥350cd/m²

(11)对比度：1200:1

  - (12)操作系统：基于开源移动操作系统，采用宏内核架构，内核符合POSIX标准，且基于GPL类开源协议发布。系统底层API Level不低于33。

(13)内存：4G+32G

(14)中央处理器(SOC)：四核64位处理器，主频不低于1.8GHz；集成独立NPU，AI算力不低于2.0 TOPS；支持4K超高清视频解码及HDR显示。

(15)商用信发系统:支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云，局域网发布和管理的同时，还支持USB离线节目，即插即播，省时省力。

(16)信息发布软件通过等保三级认证备案

- 75寸触控多媒体艺术屏

  - ★(1)整机屏幕采用≥75 英寸；

  - (2)（UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕图像分辨率达 3840*2160，可视角度不低于 178°，对比度≥1200：1，屏幕亮度≥350cd/㎡；

  - (3)智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，反应速度≥1S，防止短时间阴影造成误判；

  - (4)超高色域，NTSC 色域≥85%，色彩显示范围更加宽广；

  - (5)无损 Gamma2.0，内置多组 Gamma 曲线，可根据环境光调节 Gamma 曲线；

  - (6)色彩精准度经过专业级调教，整机色准ΔE≤3，图像色彩更真实准确，还原度更高；

  - (7)整机支持硬件低蓝光护眼功能，有害蓝光占比≤32%，有效净化有害蓝光；

  - (8)整机采用电源 DC 调光，有效避免频闪，降低视觉疲劳；

  - (9)整机采用高雾度类纸液晶屏体，表面使用精密物理喷涂工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥10%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴。

  - (10)整机基于Linux内核的开源移动操作系统。系统底层API Level不低于33。，内存≥4GB，存储空间≥32GB；

  - (11)2.具备≧1 路 HDMIIN，≧1 路 TypeB，≧1 路全网通 USB2.0，≧1 路安卓 USB2.0，≧1 路音频输入，≧1 路 RS232 输入接口，具备≧1 路 Touch USB out，内置 15W 喇叭 2 个；无线 AP 支持双频率 2.4/5G，支持 WiFi 上网的同时开启热点分享；

  - (12)采用电容触控技术，在双系统下支持 20 点或以上触控，10 点或以上书写。支持多人多点触控；触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度不超过 3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 3mm 时，触摸屏识别为点击操作；

  - (13)高精度电容触控，可以做到 90%区域内±2mm 触控精度。

- 105寸触控多媒体艺术屏

  - ★(1) 液晶屏采用5K(UHD+)超高清清显示屏，物理分辨率5120*2160，高宽比21:9，支持1.07G的色彩深度，色彩还原度高；

  - (2)液晶屏亮度≥400cd/㎡，可视角度178°，对比度1200:1，刷新率60Hz，采用直下式背光源；

  - (3)用超高色域，NTSC色域≥85%，色彩显示范围更加宽广；

  - (4)无损Gamma2.0，内置10组Gamma曲线，在屏幕亮度低于50nit的情况下，能达到屏幕色彩的无损呈现；

  - (5)整机支持硬件低蓝光护眼功能，有害蓝光占比≤32%，有效净化有害蓝光；

  - (6)整机表面使用精密喷涂工艺，增益屏体漫反射的形成，屏体雾度≥10%。

  - (7)亮度:400cd/m

  - (8)对比度:1200:1

  - (9)CPU：≥6 核心/12 线程，主频 ≥3.0GHz；内存：≥16GB DDR4；硬盘：≥256GB SSD。

（二） 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足国家相关标准、行业标准、地方标准。

（三） 采购标的其他服务要求

★此次采购的多媒体设备，满足博物馆场景多媒体展示的要求。本项目采购内容包含三年内不低于3次展览的结构、安装、调试、拆除工作。（安装调试需根据博物馆展览设计调整，同时配合采购人选定的设计公司讨论，并由报价人根据讨论结果提交施工图纸）(提供承诺函)

（四）为落实政府采购政策需满足的要求

1本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、支持乡村产业振兴等。

2具体要求

（1）节约能源、保护环境

根据财政部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），本项目采购货物：

- 如属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）规定清单中非★标记产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

② 如属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）规定清单中产品的，为政府优先采购产品。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书优先采购的具体办法（如有）在采购文件《评标程序、评标方法和评标标准》中具体规定。

（2） 促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业

根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》等关于中小企业的相关规定，本项目执行中小企业相关政策。符合政策规定的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

①本项目是否专门面向中小企业预留采购份额，见第一章《投标邀请》。

②采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，见第二章《投标人须知》。

③小微企业价格评审优惠的政策调整，见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

（3）挥发性有机物（VOCs）

根据《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）有关要求，为严格贯彻落实北京市挥发性有机物（VOCs）治理工作，如本项目采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，则：

① 属于强制性标准的，供应商应出具承诺函承诺所投/所用产品执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。

国家及本市主要产品VOCs 含量限值标准目录

注：

1.标准具体内容可通过国家市场监管总局官网和北京市市场监管局官网查看。

2.对国家标准和北京市地方标准中不一致的，本项目执行更严的标准限值。

3.国家及北京市新发布或修订主要产品VOCs 含量限值标准的，以新发布标准为准。

4.采购标的的其他技术、服务等要求。

5.需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

- （五）需求分析解决方案

功能、应用场景、目标：报价人应针对本项目实际情况结合过往经验分析并指出项目实施过程中潜在的困难点、风险点，并能够给出妥善的解决方案。

- （六）应急服务解决方案

功能、应用场景、目标：报价人能够针对各类紧急、突发情况提供解决方案，充分考虑项目需求特点，合理可行，且启动预案的条件措施具体、及时有效，妥善处理各种应急情况。

- （七）实施组织方案

功能、应用场景、目标：报价人应制定合理可行的实施组织方案，包括但不限于①供货进度计划、货物生产方案②包装及运输方案、安装及调试方案③质量保证措施、交付验收方案，确保各项服务能保质保量完成。

- （八）项目团队方案

功能、应用场景、目标：投标人应制定团队方案，配备人员齐全，结构合理，配备专业的人员，职责分工明确，经验丰富，满足采购要求。

- （九）售后服务解决方案

功能、应用场景、目标：报价人应制定合理完善的售后服务解决方案，针对本项目提出具体且切实可行的售后服务方案，方案包括但不限于售后服务承诺、售后服务方式、售后服机构及人员、备品备件供应方案、合理的培训方案等，最大限度的保证本项目所购设备质保期内外均可以连续、稳定运行。

四. 验收标准

- （一）成交人在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，证明所交货物与《采购订单》中的规定相符。

- （二）货物到货时，成交人应同时将《供货明细》及下述技术资料提交给采购人：

1货物的制造、安装、调试、验收需满足标准及规范。

2货物的工厂检验和试验报告。原材料的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）。

3货物部件安装图及技术说明。

4货物出厂检验合格证书，产品的检测报告。

5货物的安装及操作维护手册、使用说明，维护说明和其他服务备忘录。

6装箱清单。

7散件清单。

如果上述技术资料不完整，成交人应在接到采购人通知后的2日内补齐。

- （三）成交人货物送达后五日内，采购人组织有关人员进行现场交验。

- （四）设备尺寸、规格、用材等按合同要求进行验收。要求产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数，验收需接到采购人通知后进行验收。

- （五）设备安装、调试结束后，由采购人负责组织有关专家进行验收，必要时还需委托有相关资质的第三方（响应报价需包含第三方验收费用）并会同供货方按上述规定的标准要求进行联合验收。要求产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；设备应通过质检，计量部门的检验。上述检验全部通过后，视为验收合格。

（六）交付时间（工期）及送货要求：成交人应充分考虑项目执行过程中可能遇到相关部门采取的各项措施，分别提供应对各项措施的解决方案，内容科学合理，可行性高，从而保证按期送货交货。

（七）包装和运输要求：符合《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库(2020)123 号)相关要求

（八）提供详细的现场培训计划。培训计划内容包括产品使用、维护、故障排错、性能优化等；

（九）验收标准及要求：货物到达采购人指定地点安装调试、用户培训完成后，由成交人提出申请，采购人、成交人双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。

1外观检查：符合 GB/T9813.1 和《商品包装政府采购需求标准(试行)》的相关规定, 标识应清晰可见，无模糊、脱落等情况。

2功能测试：各项功能应能够正常开启、关闭、切换，无卡顿、死机、重启等现象；硬件设备应能够正常连接网络，无断线、信号不稳定等情况；外设设备应能够正常识别、使用，无驱动不兼容、无法识别等问题；预装软件满足所有功能要求，能够平稳高效运行

3性能评估：运行速度应符合预期要求，无明显卡顿、慢速现象；响应时间应短，无明显延迟、等待现象；稳定性应良好，无频繁死机、蓝屏等现象。

4安全性检查：硬件设备无明显安全隐患；硬件设备应能够正常工作，不会对用户造成伤害。 验收要求详见合同范本, 其他未尽事宜按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收。

五.报价要求：

（一）本项目中涉及屏幕及展览设施的特殊布局，请投标方综合考虑安装成本进行报价。

（二）采购所列设备安装所需附件及运行所需软件，请成交人包含进总报价。

（三）此项目为包干项目。包括可能涉及的原状拆除，新装设备线材、安装、调试及搬运费用，电路改造费用，应包含在各设备报价中。

六.对成交人要求：应对响应文件中提供的材料真实性负责。如发现虚假资料，将按相关规定对成交人进行处理。