# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京教育学院2026年网络接入服务采购项目 | 1 | 项 |

包含以下服务内容：

| 名称 | 数量 | 单位 | 用途及简要需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1G互联网专线 | 1 | 条 | 提供全院互联网统一接入及出口服务，满足全院教职工互联网访问需求，提供IPV4地址个数不少于256个，IPV6地址：1个/56和1个/52，以及相关网络运维安全等配套保障服务，详见服务内容及要求。 |
| 500M-SDH以太网本地电路 | 3 | 条 | 实现学院黄寺校区与三个分校区（文兴街、黄化门、中轴路）的点对点专线连接，提供与内网对接的必要设备，及相关网络运维安全保障服务，详见服务内容及要求。 |
| 500M专线可接入北京市教育系统城域网 | 1 | 条 | 作为学院备用网络出口链路，可快速接入北京市教育系统城域网、提供IPV4地址个数不少于256个，IPV6地址：1个/56和1个/52，以及相关网络运维安全保障服务，详见服务内容及要求。 |

2. 项目背景

北京教育学院学院目前共四个校区，分别为黄寺校区、中轴路校区、黄化门校区和文兴街校区，其中黄寺校区为主校区，也是学院互联网出口所在。学院网络核心为星型结构，以主校区黄寺校区为核心节点，各分校区采用点对点光纤直连方式接入主校区，采用“一主一备”两条互联网专线作为双出口，避免单条网络链路出现故障时造成网络中断，保障互联网访问的可靠性。该服务即将到期，为满足全院教职工互联网访问需求，保障基础网络支撑服务的无缝承接与平稳切换，我院计划按照《北京市政府采购管理办法》实施招标，采购网络接入服务，遴选安全可靠、服务优质且价格合理的供应商，为学院提供长期稳定互联网服务。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本项目服务周期为12个月，招标完成后，中标人应积极与采购人签订项目合同，并于合同签订后按照采购人要求完成主校区和分校区链路资源接入各校区机房，完成线路接入、设备安装调试工作，确保所有校区网络平稳切换和正常使用。

实施地点为北京教育学院。

2. 付款条件（进度和方式）

本合同生效后，中标人须在约定期限内完成网络接入及开通服务并提请验收。验收合格后，采购人收到中标人合规发票起 10 个工作日内，以银行转账 / 汇款形式支付合同总价款 50%；2026年11月30日前，付清剩余 50% 合同款项。

- 包装和运输

本项目所涉及的货物、运输、安装、调试、验收、运维、培训、集成、备品和工具、保险、售后服务、税款、测试、质检、行政许可及相关证书等费用均包含在投标报价中。

4. 售后服务（质保期）（如适用）

为用户提供专线接入一年售后服务，承诺保证专门指定1名客户服务代表负责采购人的所有售后服务工作，提供互联网专线的直接运行维护人员的联系方式，一旦变更应及时通知采购人。在服务期内，提供 7×24 小时的专业技术保障，有专业的技术服务团队和服务热线，确保在专线出现故障时应在4小时内解决，故障持续60分钟内必须到达现场处理。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

（1）提供一条1G互联网专线，提供全院互联网统一接入及出口服务，满足全院教职工互联网访问需求，提供IPV4地址个数不少于256个，IPV6地址不少于1个/56和1个/52，以及相关网络运维安全等配套保障服务。

（2）提供不少于3条500M-SDH以太网本地线路，实现学院黄寺校区与三个分校区（文兴街、黄化门、中轴路）的光纤直连，提供与内网对接的必要设备，及相关网络运维安全保障服务。

（3）提供500M专线可快速接入北京市教育系统城域网，实现北京普教行业相关网络（北京市教委、北京教育学院、北京教育考试院、北京教育科学研究院、各区教育网等）的高速连接，需提供优化网络平台资源访问方案。提供不少于256个IPv4地址，IPV6地址不少于1个/56和1个/52，以及相关网络运维安全保障服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（1）国家标准

严格遵循《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016），专线布线施工需符合规范中建筑群、建筑物内缆线敷设、配线设备安装、传输性能指标要求，强制执行规范内强制性条文。

（2）行业及地方规范

遵循北京市通信管理局、北京市教育委员会关于高校校园通信网络建设的相关通知要求，规范校园通信设施接入管理，禁止向无资质主体提供带宽、IP 地址等资源。

（3）教育行业专项要求

符合《教育部办公厅工业和信息化部办公厅关于提高高等学校网络管理和服务质量的通知》（教科信厅函〔2021〕33号），保障校园网络服务质量，优先保障教学、科研核心业务带宽需求，规范运营商在校园内的服务行为。

2.技术指标要求

以下技术条款中打“★”号条款为必须满足项，如投标人的《投标文件》中不满足任何一项，其投标将被拒绝。打“#”号条款为该重点技术指标项，将作为重要评分指标。注：所有技术指标需在采购需求偏离表中逐项响应，要求提供证明材料的技术参数需在投标文件中同时提供相应材料。

(1) 1G互联网专线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 接入能力 | 提供1G的互联网接入能力，以备后期有可能出现的扩容需求。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | ★ | 独享带宽 | 必须提供双向全线速专线，独享带宽，线路可用率为99.9%以上。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | ★ | 带宽要求 | 提供不低于1Gbps的互联网接入带宽，带宽同时支持IPv4和IPv6协议，接入带宽下行速率≥1Gbps，上行速率≥1Gbps。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | # | IP 地址 | 合同期内必须提供IPV4地址个数不少于256个，IPV6地址不少于1个/56和1个/52。为学校提供的静态公网IP地址，不得在学校以外的网络进行地址转换，如在学校不知情的情况下，出现上述情况，学校有权向投标方追加使用期或经济赔偿（具体时间或金额可协商写入合同）并保留法律诉讼的权利。支持今后带宽升级时的配套IP地址数量的增加。 | 否 |
| 5 | # | DNS解释 | 按学校要求，对学校服务器的IP和域名提供正向和反向解释服务。 | 否 |
| 6 | # | 线路性能 | 提供端到端带宽的技术保障，到达常用网站的路由跳数<=10 跳，提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | # | 线路性能 | 自学校路由设备到投标方骨干设备，不得大于3跳，并满足今后带宽容量升级的需求。任何时刻校方路由设备无超载情况下检测从学校到运营商骨干节点延时≤10ms。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 8 | # | 线路性能 | 从学校网络设备端口到服务提供商局端网络设备网络丢包率≤0.1%。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | # | 双路由保障 | 提供接入段、网络段双路由保障。 | 否 |
| 10 | # | 自治域号 | 具有自己独立的自治域号，为学校提供的带宽链路为自主的光纤链路资源。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

（2）500M-SDH以太网本地电路

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 接入能力 | 提供不少于三条500M点对点专线，以备后期有可能出现的扩容需求。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | ★ | 独享带宽 | 必须提供双向全线速专线，独享 带宽，线路可用率为99.9%以上。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | ★ | 带宽要求 | 提供不低于500Mbps的互联网接入带宽，带宽同时支持IPv4和IPv6协议，接入带宽下行速率≥500Mbps，上行速率≥500Mbps。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | # | 线路性能 | 平均往返时延≤10ms。需提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 5 | # | 线路性能 | 链路可用度≥99.9%。需提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 6 | # | 线路性能 | 从学校网络设备端口到服务提供商局端网络设备网络丢包率≤0.1%。需提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

（3）500M互联网专线

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 接入能力 | 提供一条不少于500M专线可接入北京市教育系统城域网，以备后期有可能出现的扩容需求。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 2 | ★ | 独享带宽 | 必须提供双向全线速专线，独享带宽，线路可用率为99.9%以上。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | ★ | 带宽要求 | 提供不低于500Mbps的专线可接入北京市教育系统城域网，带宽同时支持IPv4和IPv6协议，接入带宽下行速率≥500Mbps，上行速率≥500Mbps。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | # | IP 地址 | 合同期内必须提供IPV4地址个数不少于256个，IPV6地址不少于1个/56和1个/52。为学校提供的静态公网IP地址，不得在学校以外的网络进行地址转换，如在学校不知情的情况下，出现上述情况，学校有权向投标方追加使用期或经济赔偿（具体时间或金额可协商写入合同）并保留法律诉讼的权利。支持今后带宽升级时的配套IP地址数量的增加。 | 否 |
| 5 | # | 线路性能 | 平均往返时延≤10ms。需提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 6 | # | 线路性能 | 链路可用度≥99.9%。需提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | # | 线路性能 | 从学校网络设备端口到服务提供商局端网络设备网络丢包率≤0.1%。需提供证明材料或承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

（4）通用线路要求及网络运维服务

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用线路要求 |  |  |  |  |
| 1 | △ | 通信线路规范 | 提供电路质量符合电信服务规范 要求的通信电路，并提供全部的电信接入设备和施工服务，所产生的相关费用，包括初装、割接、模块、调试等均由中标人承担。 | 否 |
| 2 | # | 线路迁移 | 保证平滑迁移，迁移时限要求每条不得大于1小时。需提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 3 | # | 线路控制要求 | （1）除控制总带宽之外，不许再对网络协议做额外控制，且互联网接入不得对学校现有网络结构进行修改。（2）由于特殊原因需对学校出口做额外控制，必须提前与学校协商，触发控制机制后，在10分钟内通知校方，保证校园网畅通。以上2项提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 4 | # | 基本要求 | 提供互联网专线接入，光纤直接接入采购人指定机房，进入校园后光缆必须全部入地；并提供相关的接入以及和路由器之间的转换设备，接入设备将安装在采购人指定的场地。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 运营维护标准 |  |  |  |  |
| 5 | # | 网络及基础设施运维 | 定期检查和维护网络设备、机房设备及DDI、智算平台、虚拟化等系统平台，涵盖硬件检测、软件升级、配置优化、网络扩容改造与技术升级。对各类网络系统进行性能监测与分析，优化网络带宽、降低延迟，定期开展网络拓扑优化与设备调整，提高网络整体响应速度与用户体验。及时排除设备故障，确保网络及系统正常运行。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 6 | # | 网络安全管理 | 部署和更新防火墙、入侵检测系统等安全设备，定期开展网络安全检查、漏洞扫描及安全风险评估，及时修复潜在安全隐患。实时监测网络流量和异常行为，防范网络攻击与恶意入侵，提供校园网络安全策略规划与实施服务，配置管理网络安全设备。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 7 | # | 故障响应 | 实时监测网络状况，及时发现并排查修复故障，制定故障恢复计划，确保紧急情况下迅速恢复系统正常运行。除不可抗力外，线路故障要求4小时内解决，故障持续60分钟内必须到达现场处理，每月平均修复及时率≥98%。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 8 | # | 补偿条款 | 在服务期内，因中标方原因造成传输中断累计超过12小时（计划中断除外），提供等时长免费线路使用作为补偿；累计超过24小时，学校有权进一步追究或单方解除合同。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 9 | # | 技术支撑与服务保障 | - 配备专业技术服务团队和热线，提供7×24小时用户答疑、专业技术支持、网络故障处理。 2.定期更新和维护网络服务配置与管理，确保校园网络系统的先进性与稳定性。 提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 10 | # | 服务人员要求 | 承诺指定1名客户服务代表负责所有售后服务工作，提供专线直接运维人员联系方式，如有变更及时通知采购人。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |
| 11 | △ | 技术培训服务 | 按照甲方要求提供2人以上的系统管理技术培训。 | 否 |
| 12 | ★ | 其他服务 | 提供黄寺校区共9间公寓的年宽带（每户带宽200Mbps）接入。提供承诺函并加盖投标人公章。 | 是 |

3. 验收标准

中标人应在规定时间内完成项目竣工验收。当中标人完成学院所有网络业务迁移后，以书面形式向学院信息化办公室提出初步验收申请，验收申请至少提前 5 个工作日，便于学院组织人员进行网络质量和硬件设备的验收工作。采购人接到申请后，派出人员与中标人共同对线路质量进行验收，包括但不限于使用测速工具进行测试、邀请第三方机构测试等。如验收不通过，中标人应在5个工作日内进行整改，整改后重新提出验收申请。

- 其他要求

- 本项目提供项目经理1名须具备信息系统项目管理师证书，项目组成员2名及以上，具备通信技术专业的中级及以上职称。

2.为保障项目实施、服务质量，中标人必须成立合理的项目组织机构，包括实施团队和服务团队，并且明确各岗位的人员配备和职责要求、沟通方式、项目管理辅助工具等。同时，中标人须建立项目实施保障与服务的各项管理制度，建立完备的项目服务质量保障体系，确保项目顺利进行。