# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

说明：货物采购，不接受进口产品。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注(核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全可信平台-服务器 | 4 | 套 |  |
|  | GPU服务器-推理 | 3 | 套 |  |
|  | 国产数据库一体机 | 1 | 套 | 核心产品，含3节点 |
| 2 | 医疗业务专用电脑 | 243 | 台 |  |
| 3 | 黑白激光打印机 | 163 | 台 |  |
| 4 | 打印复印一体机 | 20 | 台 |  |

## 2.项目背景/项目概述

在医疗数字化转型浪潮中，国家政策大力推动智慧医院建设，鼓励医疗机构利用新技术优化服务、保障数据安全。友谊医院作为区域医疗服务关键力量，为突破现有系统性能瓶颈，满足远程诊疗、智能诊断等场景拓展需求，亟需通过设备迭代升级，构建更高效、安全的智慧医疗体系。

当前，医院面临海量医疗数据管理、诊疗实时性响应等挑战。安全可信平台 - 服务器基于国产技术，从硬件到软件全流程防护，守护患者隐私与诊疗数据安全，防范泄露风险；GPU 服务器 - 推理凭借并行计算优势，加速医学影像分析、AI 辅助诊断，提升诊断效率与精准度；国产数据库一体机以自主可控能力，稳定承载电子病历、检验数据等海量信息，保障业务高峰期数据读写流畅，摆脱国外技术依赖。

同时，医疗业务专用电脑适配医疗软件，保障医护日常诊疗操作高效稳定；黑白激光打印机与打印复印一体机，满足检验报告、病历等文书快速输出与存档需求，闭环医疗服务流程。

综上，采购这批设备，可从智慧诊疗算力、数据安全、终端适配到文书流转全环节，助力友谊医院构建智能、安全、高效的现代化医疗体系，推动区域医疗服务升级。

- 商务要求

## 1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

本合同生效后90日内，产品送至北京友谊医院顺义院区。

2.付款条件（进度和方式）

## 到货验收合格后90日内，采购人向中标人支付合同总价款的100%。

3.包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4.售后服务（质保期）

质保期：所有设备质保期≥5年（其中原厂设备质保期≥3年），质保期内免费维修、更换故障部件（人为损坏除外 ）；质保期后，提供终身成本价维保服务。

- 技术要求

## 1.基本要求

### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次采购设备需助力友谊医院构建智慧化、安全化、高效化医疗服务体系，具体功能目标如下：

安全可信平台 - 服务器：构建医疗数据全周期安全防护体系，保障患者隐私（如电子病历、诊疗方案 ）、业务数据（如药品管理、收费系统 ）不泄露、不篡改，筑牢医院数据安全 “可信底座”。医院现有超融合集群为深信服aServer-GH4-2605，本次所投安全可信平台-服务器需支持纳管医院原超融合集群，可对集群进行统一管理，对虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、远程登录控制台等操作。

GPU 服务器 - 推理：为医学影像 AI 诊断（如 CT/MRI 影像分析 ）、辅助诊断模型运算提供高性能算力支撑，加速疾病特征识别、诊断结果输出，提升诊断效率与精准度。

国产数据库一体机：以自主可控技术，稳定存储、高效管理电子病历、检验数据等海量医疗信息，保障门诊高峰期数据并发读写流畅，助力 “数据驱动” 的精准医疗服务。

医疗业务专用电脑：适配医疗软件（如 HIS、EMR 系统 ），保障医护日常诊疗操作（问诊录入、查房查看、检验报告处理 ）稳定、高效，降低系统卡顿导致的工作失误。

黑白激光打印机 / 打印复印一体机：满足医疗文书（检验报告、处方、病历 ）快速输出、复印存档需求，保障诊疗流程闭环高效运行，提升患者服务体验。

### 1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本次采购设备需严格执行以下标准（涵盖但不限于 ）：

通用标准：《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《医疗器械使用质量监督管理办法》 。

技术标准：

服务器类（含安全可信平台、GPU 服务器、数据库一体机 ）：遵循 GB/T 28171《信息技术 服务器通用规范》、GB/T 30284《信息安全技术 服务器安全技术要求》，满足国家关于 自主可控、安全可信的技术规范；

医疗业务专用电脑：执行 GB 4943.1《信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求》、YY 0505《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》，保障医疗场景用电安全、电磁兼容，避免干扰医疗设备。

打印设备（黑白激光打印机、打印复印一体机 ）：符合 GB/T 18383《数字印刷的术语》、JB/T 10324《激光打印机通用技术条件》，保障打印文件清晰、稳定，适配医疗文书存档长期可读性需求。

## 2. 服务内容及要求

### 2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

### 指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容

    - 安全可信平台-服务器

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 |  |  | ★CPU数量 | 否 | 实配≥2颗 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于1U双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；（本项目不涉及） b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | 实配≥16 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥32GB DDR4内存 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | a)配备硬磁盘，服务器提供的实配 SATA HDD 硬盘可用容量应不小于4TB b)且配备固态盘， 实配SATA SSD硬盘可用容量不小于960GB， NVMe SSD硬盘容量不小于1.92TB |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | a)配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于12 块4TB SATA HDD 硬盘可实现互为备份； b)且配备固态盘，实配盘数应不小于 2 块960GB SATA SSD硬盘，配备不少于2 块1.92TB NVME SSD 硬盘； |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为2U的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为1U的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块（本项目不涉及） |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0（本项目不涉及） |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0（本项目不涉及） |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 否 | 配备光口数量不少于 4个，且光口速率10GE（满配10GE光模块） |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按1+1冗余配置 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | 实配≥2 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | 电源模块功率≥900W，满足处理器满载时的需求 |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） （本项不涉及） |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具（本项不涉及） |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度（本项不涉及） |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 配备机柜管理板（本项不涉及） |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） |
| 49 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持VGA、USB3.0、BMC管理端口等接口 |
| 50 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 51 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 52 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 53 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 54 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 55 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 58 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID 0/1，存储型本项目不涉及 |
| 59 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 否 | RAID卡支持电池或电容备份单元（本项目不涉及） |
| 60 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等）（本项目不涉及） |
| 61 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 62 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 63 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 |
| 64 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |
| 65 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 66 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 67 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 68 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 69 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 70 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 71 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 72 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 73 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 74 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 75 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 |
| 76 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 77 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 78 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 79 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 80 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警 功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 83 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 84 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 85 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 88 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 89 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 90 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 91 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 92 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 93 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 94 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 95 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 96 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 97 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 98 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 |
| 99 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 100 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可（本项目不涉及） |
| 101 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 102 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 103 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz |
| 104 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥64物理核 |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 106 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥32GB |
| 107 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 108 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 109 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 缓存容量不做要求 |
| 110 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s（本项目不涉及） |
| 111 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE |
| 112 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 若有板载网卡，速率≥1GE |
| 113 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 114 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 115 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 116 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA卡应适配两种或以上厂商产品（本项目不涉及） |
| 117 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 120 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 121 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 122 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 124 | 兼容要求 |  | #虚拟化软件兼容 | 是 | 支持计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化等组件紧耦合部署，在一个统一的管理平台上激活开通使用，提供相关功能截图证明资料 |
| 125 | 兼容要求 |  | #存储接入兼容 | 是 | 兼容2 种以上存储接入方式，如支持iSCSI存储、FC存储、NFS存储、本地存储。支持通过iSCSI透传/非透传指令使业务主机支持存储裸设备映射（RDM），可以将存储设备上的LUN 直接映射给业务主机使用，提供相关功能截图证明资料 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | #整机故障检测 | 是 | 支持业务主机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预，减少运维工作量，提供相关功能截图证明资料 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低 于 30000h |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 130 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 131 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a) 提供电话、 电子邮件、 远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、 异地 12h 技术响应服务， 2 个工作日解决问题， 对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案， 并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体， 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、 换件和升级服务 |
| 133 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 134 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年（其中原厂设备质保期≥3年）； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；c)产品停止服务时间应提前1年告知客户 d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 135 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 136 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 137 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 138 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 139 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 140 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 141 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 142 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 143 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 144 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 145 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 146 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 147 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 148 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书并加盖公章，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

#### 2.1.3  GPU服务器-推理

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。 |
| 2 | 产品规格 |  | #CPU数量 | 是 | 实配≥4颗。 需提供官网或产品彩页或技术白皮书截图证明 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于1U双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥16个 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥32GB DDR4 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | 服务器产品至少要配备一款存储设 备 a)若配备硬磁盘， 服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB（本项目不涉及） b)配备固态盘， 实配SSD固态硬盘可用容量不小于 480GB， NVMe SSD容量不小于3.84TB |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | a)若配备硬磁盘， 服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块， 可实现互为备份；（本项目不涉及） b)配备固态盘， 实配盘数应不小于2块480GB SSD硬盘，配备不小于2块3.84TB的NVMe硬盘 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为2U服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为1U的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块 |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T 11654 相关规定 |
| 20 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 21 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0 |
| 23 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 否 | 配备网口数量不少于10个，其中25GE速率光口数量不少于2个（满配25GE光模块），200GE速率光口数量不少于8个（满配200GE光模块） |
| 24 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 27 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 28 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 29 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 30 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 31 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 32 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按2+2冗余配置 |
| 33 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | ≥2600W |
| 35 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 36 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 37 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 38 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 39 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 |
| 40 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 41 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃， 短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） |
| 42 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 43 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 44 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） |
| 45 | 产品规格 |  | #AI计算单元实配 | 是 | 实配≥8块AI计算单元，单块计算单元HBM内存≥64GB ，整机可提供≥2.2 PFLOPS@FP16算力。AI计算单元支持直出200G RoCE 网络接口保证节点间互联带宽，需提供官网或产品彩页或技术白皮书截图证明资料 |
| 46 | 产品规格 |  | #AI一致性 | 是 | 若AI计算单元与服务器整机不是同一厂商。需提供AI计算单元厂商开具的针对本项目稳定算力承诺函 |
| 47 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 48 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 配备机柜管理板（本项不涉及） |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 57 | 功能要求 | AI计算单元功能 | #AI框架 | 是 | AI计算单元支持TensorFlow、PyTorch、MindSpore AI框架，需提供AI芯片厂商官方链接和截图证明 |
| 58 |  |  | #编程框架 | 是 | 支持国产化人工智能编程框架，支持动静态图结合，支持自动微分，支持端边云全场景开发部署能力需提供AI芯片厂商官方链接和截图证明 |
| 59 |  |  | #开发套件 | 是 | 支持人工智能应用软件开发套件，提供极简易用、高性能的API和工具，支持提供面向大规模特征检索/聚类的不同行业SDK，需提供AI芯片厂商官方链接和截图证明 |
| 60 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 61 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 62 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 63 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5，存储型支持 RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
| 64 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 否 | RAID 卡支持电池或电容备份单元 |
| 65 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） |
| 66 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 67 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 68 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 |
| 69 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |
| 70 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 71 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 72 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 73 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 74 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 75 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 76 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 77 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 78 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 79 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 80 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 |
| 81 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 |
| 82 | 安全要求 | 固件安全要求 系统安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 84 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 85 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 88 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 89 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 90 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 91 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 93 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 94 | 安全要求 |  | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 95 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 96 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 97 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 98 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 99 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 100 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 101 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 102 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 103 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 |
| 104 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 105 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 106 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 107 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | 限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 108 | 性能要求 | CPU性能 | #CPU技术架构 | 是 | 支持精简指令集。 需提供官网或产品彩页或技术白皮书截图证明资料 |
| 109 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz |
| 110 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥48物理核 |
| 111 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 112 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥32GB |
| 113 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 114 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm（本项目不涉及） |
| 115 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量， 容量不少于 1GB |
| 116 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备 FC HBA 卡， 单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s（本项目不涉及） |
| 117 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥25GE |
| 118 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 若有板载网卡，速率≥1GE |
| 119 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 120 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 122 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA 应适配两种或以上厂商产品（本项目不涉及） |
| 123 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 126 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 127 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 128 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 129 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 130 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2 款及以上虚拟化软件 |
| 131 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h |
| 132 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h |
| 133 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 134 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 135 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 136 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a) 提供电话、 电子邮件、 远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、 异地 12h 技术响应服务， 2 个工作日解决问题， 对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案， 并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体， 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、 换件和升级服务 |
| 137 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 138 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年（其中原厂设备质保期≥3年）； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 139 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 140 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 141 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 142 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 143 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 144 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 145 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 146 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 147 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 148 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 149 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 150 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 151 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 152 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书并加盖公章，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

#### 2.1.4  数据库一体机

| 序 号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 |  |  | CPU数量 | 否 | 实配≥2颗 |
| 3 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存 的型号数量 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 |
| 5 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 6 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度大于1U双路或以上服务器支持PCIe插槽或接口应不少于5个； b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）；（本项目不涉及） b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0 或USB3.0 数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0 时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0 时，最大过电流应不小于1A |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络接口应不少于1 个1GE 网口 |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 若支持OCP2.0 及以上插槽数量不少于1 个 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | 实配≥16 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | 64GB DDR4 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实配硬磁盘可用容量应不小于 600GB（本项目不涉及） b)配备固态盘，实配 SATA SSD 硬盘可用容量不小于 480GB，SSD硬盘容量不小于7.68TB |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)若配备硬磁盘，应提供SAS 3.0或SATA 3.0 及以上接口； b)若配备固态盘，应提供至少1 种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | a)若配备硬磁盘， 服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于 2 块， 可实现互为备份；（本项目不涉及） b)配备固态盘， 实配盘数应不小于2块480GB SATA SSD硬盘，配备不小于8块7.68TB SSD 硬盘； |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；（本项目不涉及） b) 实配2U服务器，可支持的硬盘数量应不少于 8 块。 c) 存储型服务器可支持硬盘数量应不少于 24 块（本项目不涉及） |
| 19 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合 SJ/T 11654 相关规定 |
| 20 | 产品规格 |  | #实体证明 | 是 | 需提供所投产品“数据库一体机”实体照片或官方网站产品截图，并承诺提供的产品为数据库一体机，不是单独服务器硬件、单独数据库软件组成的产品，需提供相关证明资料 |
| 21 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥0（本项目不涉及） |
| 22 | 产品规格 | SAS直通卡规格（若支持SAS直通卡） | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0 |
| 23 | 产品规格 | HBA直通卡规格（若支持HBA直通卡） | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0 |
| 24 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口速率和数量 | 否 | 配备光口数量不少于 2个，且光口速率10GE（满配10GE光模块） |
| 25 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 存储型服务器1GE 网口数量不少于2 个，10GE 以上网口数量不少于2个 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥2 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 28 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP 等 |
| 29 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 30 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 31 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 32 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a) 串口数量不少于1 个，并可实现GB/T 6107 或GB/T 26803.2 的相关功能； b) 服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1 个专用USB 母座接口孔位 |
| 33 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按1+1冗余配置 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | 实配≥2 |
| 35 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | 电源模块功率≥900W，满足处理器满载时的需求 |
| 36 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 37 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体，配置用于服务器安装的配套滑轨； f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度（本项不涉及）； g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 38 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 39 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 40 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU 个数与机柜高度 |
| 41 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 42 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃（本项不涉及） |
| 43 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 44 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 45 | 产品规格 | AI 计算单元规格 | AI 计算单元 | 否 | 若配备AI 计算单元应符合如下要求： a) 具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8 和INT16 等中的1 种； b) 单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P 30FPS） |
| 46 | 产品规格 |  | 一键式迁 移 | 否 | 若服务器配备AI 计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 配备机柜管理板 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a) 机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2 路且支持自动切换； b) 机柜电源模块支持N+1 冗余配置，电源模块可独立更换（本项不涉及） |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、USB3.0、BMC管理端口等 |
| 51 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能（本项不涉及） |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 57 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 58 | 功能要求 |  | SATA SSD单die 故障隔离 | 否 | 支持SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡 RAID级别支持 | 是 | RAID 模式支持 RAID 0/1，存储型本项目不涉及 |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡 BBU单元 | 否 | 不做要求 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW 等） |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 63 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷散热方式，配置冗余风扇 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b) 支持熔断保护与恢复功能 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 67 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用BMC 端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB 18030的有关规定 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统（本项不涉及） |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能（本项不涉及） |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能（本项不涉及） |
| 77 | 功能要求 | 兼容要求 | #纳管能力 | 是 | 为保证与现有环境融合，数据库一体机需支持纳管主流第三方虚拟化平台，可对VMware集群进行统一纳管，对VMware虚拟机进行新建、删除、编辑、开关机、分配到租户、远程登录控制台等操作；支持对VMware资源进行计量计费、租户划分、工单审批等操作，需提供相关证明资料 |
| 78 | 功能要求 | 一体机配套要求 | 交换机资源配置 | 否 | 数据库一体机包含2个交换机节点，每节点最低规格需求如下： 12个万兆光口，12个千兆电口；交换容量：1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率：480Mpps；支持全端口线速转发；含：6个SFP+ 万兆多模光模块，多模，850nm，6根4米光纤线缆； |
| 79 | 功能要求 |  | 软件资源配置 | 否 | 包含：数据库私有云平台*2CPU；云计算管理软件高级版*2CPU；计算虚拟化组件*2CPU；网络虚拟化组件*2CPU；存储虚拟化组件*2CPU。 |
| 80 | 功能要求 | 软件功能 | #自主可控 | 是 | 为保证产品整体的兼容性和自主可控，一体机涵盖的数据库软件著作权、一体机管理软件著作权、数据库云管平台著作权须为同一厂家，需提供相关证书。 |
| 81 | 功能要求 |  | #微隔离策略功能 | 是 | 支持微隔离策略推荐，自动通过访问关系、历史流量和用户配置来生成最适合的微隔离规则，并且可以预发布策略，预览访问关系和防护状况，在二次确认后发布推荐策略。需提供相关证明资料 |
| 82 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 83 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 84 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修 复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 85 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 86 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 89 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 90 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运 行，提升系统稳定性 |
| 91 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 支持CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 |
| 92 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 93 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 94 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 95 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 96 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 97 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 98 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 99 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 100 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 101 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 102 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 103 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 104 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 |
| 105 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 |
| 106 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a) 嵌入物理可信根，实现设备的信 任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC 固件或BIOS 固件进行完整性检测、更新和恢复； d) 支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 107 | 安全要求 |  | #健康检查要求 | 是 | 支持数据库一体机环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测），需提供相关证明资料 |
| 108 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB 4943.1的规定 |
| 109 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 |
| 110 | 安全要求 | 数据安全要求 | #防勒索病毒要求 | 是 | 基于数据安全考虑，避免产生额外的经济损失，同时简化安全问题处置复杂度，数据库一体机须提供可靠的向导化勒索病毒处理流程，包括紧急隔离、保留当前状态、恢复云主机、扫描病毒、恢复网络。并支持事前勒索病毒防护、事中检测疑似勒索可打自动对虚拟机打快照、事后勒索病毒向导化处理，需提供相关证明资料 |
| 111 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.5GHz |
| 112 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥32物理核 |
| 113 | 性能要求 |  | ★单CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 114 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥64GB |
| 115 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥5600MT/s |
| 116 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 117 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量不少于 1GB |
| 118 | 性能要求 | FC HBA卡性能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 若配备 FC HBA 卡，单端口最大的连接速率不少于 8Gb/s |
| 119 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥10GE |
| 120 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 若有板载网卡，速率≥1GE |
| 121 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 122 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 124 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | FC HBA卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 125 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | RAID 卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 126 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 127 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 128 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 129 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 (本项目不涉及） |
| 130 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品（本项目不涉及） |
| 131 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台(本项目不涉及) |
| 132 | 兼容要求 |  | ★虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上厂商的虚拟化软件 |
| 133 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATA SSD可靠性 | 是 | SSD 的m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于200000h |
| 134 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整体可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h |
| 135 | 可靠性要求 |  | #业务可靠性 | 是 | 数据库一体机配备的数据库须支持类Oracle AWR 报告，支持超过10个大项，细分指标项可达60个，包括负载分析、实例效率百分比、主机CPU、IO、存储、网络、不同维度排序的SQL语句（数据库时间、CPU时间、解析时间、计划时间、执行时间、执行次数、返回元组数、IO时间、逻辑读/物理读块数、逻辑写/物理写块数、临时数据块使用、本地数据块使用）等；报告支持文本和网页两种格式，支持中文；支持自动创建快照和手工创建快照，并自动清理超过8日的旧快照；需提供相关证明资料 |
| 136 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 137 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 138 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 139 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a) 提供电话、 电子邮件、 远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、 异地 12h 技术响应服务， 2 个工作日解决问题， 对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案， 并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体， 符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、 换件和升级服务 |
| 140 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 141 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年（其中原厂设备质保期≥3年）； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 142 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 143 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 144 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 145 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 146 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU 架构到当前服务器CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 147 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 148 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 149 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 150 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 151 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 152 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 153 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 154 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 155 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书并加盖公章，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

#### 2.1.5医疗业务专用电脑

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标1 | 二级 指标1 | 是否可以 作为评分 因素2 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | ≥16GB DDR4 3200MHz |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe 插槽数量 | 否 | 支持 PCIe 插槽数量不少于 2 个 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a）预留满足USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，最大过电流应不小于3A； b) 预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成，容量不小于145mm×125mm×16.5mm（长×宽×高）（本项目不涉及） |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | 供应商给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥64G |
| 11 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥256GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥512GB |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | ≥1个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | ≥2T HDD |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | ≥5400rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ★机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | 支持SATA/NVMe接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA 等标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T 12628相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 显存位宽≥64 位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | 配置独立显卡，显存容量≥2GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85 像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170 ° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | ≥23 英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥1 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | 本项目不做要求 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | 本项目不做要求 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | 本项目不做要求 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | 本项目不做要求 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 本项目不做要求 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 本项目不做要求 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 本项目不做要求 |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 本项目不做要求 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 本项目不做要求 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | 本项目不做要求 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | 本项目不做要求 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 否 | ≥8个USB口 |
| 66 | 产品规格 |  | #USB 接口规格 | 是 | 前面板提供≥4个USB 3.0接口，后面板提供≥2个USB 3.0、≥4个USB 2.0接口，需提供产品技术白皮书 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留 2 个专用 USB 母座接口孔位和 1 个通用 A 型 USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于 27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配； |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | 本项目不做要求 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃ ; b) 可触及面温度不高于 45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃ , 出风口温度不高于 45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 灰色/黑色等商务色系 |
| 80 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于13L |
| 81 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU 物理核数 | 否 | ≥8核16线程 |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | 否 | ≥3.0GHz |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥16MB，支持超线程技术 |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 85 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥2666MT/s |
| 86 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 87 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 88 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 89 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡支持2块屏幕同时显示，HDMI接口分辨率最大可支持2560x1440，VGA接口分辨率最大可支持1920×1080 |
| 90 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥100Hz， |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥300 尼特 |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥1000：1 |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
| 99 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 100 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 本项目不做要求 |
| 101 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | 本项目不做要求 |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥4个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 支持SATA3.0和M.2接口 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 107 | 功能要求 |  | #故障诊断功能 | 是 | 所投计算机产品主板或机箱上具有显示屏或数码管等能够显示故障代码或故障信息的快速诊断模块，便于诊断机器故障，需提供相关照片复印件 |
| 108 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 109 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥1 |
| 110 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器接口与显卡外接显示接口匹配 |
| 111 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器提供显示器支架 |
| 112 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 113 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 本项目不做要求 |
| 114 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 本项目不做要求 |
| 115 | 功能要求 |  | #快捷维护功能 | 是 | 所投产品机箱后置，配置PORT80启动显示数码管，可随时判断机器运行以及故障情况，方便维护，需提供相关证明材料 |
| 116 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 本项目不做要求 |
| 117 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于24×150KB/s；最大读取速度 DVD 不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度DVD不低于6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等 |
| 118 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储等存储部件提供存储功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。 a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除 |
| 120 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 121 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 本项目不做要求 |
| 122 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 123 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 124 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 蓝牙模块选配，蓝牙协议支持5.0及以上 |
| 125 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 126 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 本项目不做要求 |
| 127 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 128 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 129 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 130 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 否 | 外接显示接口支持HDMI，HDMI接口支持音频和视频同步输出 |
| 131 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现 GB/T 6107的功能； b) 支持并行接口，可实现 GB/T 18235.1 的功能 |
| 132 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 本项目不做要求 |
| 133 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934的要求， |
| 134 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能，整机配置 |
| 136 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 137 | 功能要求 |  | #存储备份功能 | 是 | 基于UEFIBIOS平台备份还原，支持 FAT32/NTFS/EXT4 存储分区、不同节点备份、不同节点还原、删除不同节点的备份镜像，需提供相关软件截图 |
| 138 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 140 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 141 | 功能要求 |  | #BIOS功能 | 是 | 所投计算机产品BIOS界面支持键盘鼠标操作、支持主机事件日志记录，需提供相关证明文件 |
| 142 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 143 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 144 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 145 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 146 | 功能要求 |  | #BIOS还原功能 | 是 | 具有基于BIOS级别的操作系统一键还原功能，需提供系统备份还原软件证书 |
| 147 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 本项目不做要求 |
| 148 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 本项目不做要求 |
| 149 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 本项目不做要求 |
| 150 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等A I 加速模块 | 否 | 本项目不做要求 |
| 151 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 本项目不做要求 |
| 152 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 本项目不做要求 |
| 153 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T 9813.2的要求 |
| 156 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低 于3000次，功能、外观完好 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要 求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T 9254.2的规定， |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1中规定 |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | 否 | MTBF(m1)≥30万小时 |
| 167 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 168 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 169 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 170 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 171 | 包装及运输要求 | 包装及运输要 求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 172 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 173 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 否 | a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b) 产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 175 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 176 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 177 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 178 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 179 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年（其中原厂设备质保期≥3年） |
| 180 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 181 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 182 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 183 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 184 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 185 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 186 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 187 | 供应保障要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书并加盖公章，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 188 | 安全要求 | 关键部件安全 要求 | ★关键部件安全要求3 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 189 | 安全要求 | 整机安全性要 求 | ★密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定 |
| 190 | 安全要求 |  | #安全要求 | 是 | 所投计算机产品CPU密码模块使用商密算法，并通过专业机构的商密认证，需提供相关证书 |
| 191 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 192 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 193 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a) 产品应符合GB/T 39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 194 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 195 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T 26572中规定 |

#### 2.1.6黑白激光打印机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打印速度 | ≥22ppm(A4)、≥23ppm(Letter)、≥32ppm(A5长边) |
| 2 |  | 首页打印时间 | ＜7秒 |
| 3 |  | 分辨率(dpi) | 物理分辨率：≥600*600dpi; 软件增强分辨率：≥1200*600dpi |
| 4 |  | 处理器 | ≥600MHz |
| 5 |  | 内存 | ≥256MB |
| 6 |  | 双面打印 | 手动双面 |
| 7 |  | 接口类型 | 高速 USB 2.0 ; |
| 8 |  | 耗材类型 | 鼓粉一体 |

#### 2.1.7打印复印一体机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 打印速度 | ≥28ppm(A4)、≥32ppm(Letter)、≥58ppm(A5长边) |
| 2 |  | 首页打印时间 | ≥7.8秒 |
| 3 |  | 分辨率(dpi) | 物理分辨率:≥600*600dpi; 软件增强分辨率:≥1200*600dpi |
| 4 |  | 处理器 | ≥350MHZ |
| 5 |  | 内存 | ≥128MB |
| 6 |  | 双面打印 | 自动双面 |
| 7 |  | 接口类型 | 高速USB2.0;有线网络:IEEE802.310/100Base-Tx;无线WiFi:IEEE802.11b/g/n; |
| 8 |  | 耗材类型 | 鼓粉一体 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.2.1服务标准

安装调试：中标人需提供上门安装服务，严格遵循医院机房、诊疗区环境要求（如机房温湿度、设备布线规范 ），完成设备部署、网络适配、系统联调，确保设备与医院现有信息系统（HIS、PACS 等 ）兼容运行。

运维服务：建立7×24 小时响应机制，接到故障报修后，一线城市≤2 小时到达现场，二线及以下城市≤4 小时到达；提供年度预防性维护（如硬件巡检、系统优化 ），保障设备全年故障率≤5% 。

培训服务：针对医护、运维人员，提供定制化操作培训（如医疗电脑软件操作、服务器基础运维 ），确保人员熟练使用设备功能，培训覆盖率 100% 。

2.2.2服务期限

质保期：所有设备质保期≥5年（其中原厂设备质保期≥3年），质保期内免费维修、更换故障部件（人为损坏除外 ）；质保期后，提供终身成本价维保服务。

服务响应期限：故障响应期限，≤4小时响应处理。；日常运维需求（如软件优化 ），≤1个工作日响应处理。

2.2.3服务效率

设备到货后，15 个工作日内完成全部安装调试，交付医院试运行；试运行通过后（试运行周期≤15日），正式交付使用。

运维服务中，故障修复时间：硬件故障≤24 小时解决，软件故障≤4 小时解决（复杂故障需提供替代设备保障业务连续 ）。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

优先采购国产设备：本次采购设备均为国产，供应商需承诺设备 “国产自主可控”，核心部件（如服务器 CPU、数据库软件 ）具备国产自主知识产权，符合国家发展政策。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.4.1投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可能会认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.4.2投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.4.3工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

3. 验收标准

3.1技术验收标准

3.1.1系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求。

3.1.2系统稳定性：系统运行过程中，应保证稳定可靠，无严重bug和系统故障，平均故障修复时间应小于4小时。

3.1.3数据准确性：系统应能准确无误地处理和存储医疗数据，确保数据的真实性、完整性和一致性。

3.1.4系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

3.1.5系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

3.2项目实施验收标准

3.2.1 供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

3.2.2 培训和指导：供应商应提供全面的技术培训和操作指导，确保医院工作人员能够熟练掌握和运用系统。

3.2.3 售后服务：所有设备质保期≥5年（其中原厂设备质保期≥3年），质保期内免费维修、更换故障部件（人为损坏除外 ），包括系统维护、故障修复、数据备份和恢复等；质保期后，提供终身成本价维保服务。

3.2.4 用户反馈：供应商应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

3.2.5 项目文档：供应商应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

4. 其他要求

4.1.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对最终用户设备操作人员提供不少于1日的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。