# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

说明：如为货物采购，不接受进口产品，表明核心产品。

| 序号 | 项目明细名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅及阶梯教室桌椅购置项目 |  |  |  |  |
| 1 | 报告厅椅 | 个 | 1100 | 是 |
| 2 | 阶梯桌椅 | 人/位 | 690 | 否 |
| 3 | 会议桌 | 张 | 1 | 否 |
| 4 | 会议椅 | 把 | 22 | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：签订合同后,接到采购人通知后60个日历天内完成全部供货及安装服务。

地点（范围）：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区漷兴北一街与漷城西一路交叉口东南角

2. 付款条件（进度和方式）

合同签订后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的50%作为首付款；项目初步验收合格且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付合同总金额的30%作为二次款；项目终验合格后六个月且财政资金拨付到位后，采购人在30个工作日内按合同及约定向中标人支付总金额的20%作为尾款。

3. 包装和运输（须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

3.1、商品包装环保要求

3.1.1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%；

3.1.2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.1.3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

3.1.4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

3.1.5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

3.1.6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

4. 售后服务（质保期）（如适用）

本项目所有货物质量保证期要求不低于3年。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人最终运行验收合格后开始计算。售后服务每年两次定期巡检，产品出现问题和损坏时中标人应在2小时内响应，对需上门服务的情况，接到采购人通知后应在12小时内派技术人员赶到现场解决问题，无法维修时应替换故障产品。

5. 保险（如适用）

中标人须为所供货物须购买足额的产品质量险及运输意外险，保险期限自交货验收合格之日截至（运输意外险覆盖运输全程）。保险费用包含在投标总价中。

- 技术要求

1. 基本要求

（1）清单样式为参考图片，后期中标人要根据现场实际情况重新设计深化，具体样式须经采购人确认后才能正式生产。

（2）中标人合同签订前须向采购人提供每件产品样式工艺图、材料小样、五金配件、颜色色号等经采购人确认后方可进行生产。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

本项目采购采产品为“北京市政府采购集中采购目录”中的“会议桌、办公椅、排椅”。

| 项目明细名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告厅椅 | 560*790-820*1015-1030（mm） | - 座椅基本中心距为560±10mm，弧形方式安装，座面打开深≥460mm-480mm，写字板打开深≥790mm-820mm，椅高≥1015mm-1030mm，最小排距：900 mm。每排40-50人位。 2..座椅扶手盖：为优质纯实木，曲线造型，不变形、不开裂，扶手尺寸规格：尺寸规格：长度≥350mm，宽度≥60mm，高度≥30mm 。 3.下藏式写字板：写字板纯铝合金型材连接、托臂板采用精抛铝合金型材模具一体压铸成型。写字板固定方式为机械原理高强度螺栓，不得出现松动现象.扶手和写字板向上倾斜保证书写自然状态，写字板打开回收时需带消音功能，不可有反弹力与噪音出现。 4.面料采用高档针织面料，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无皱褶、断裂、起球、褪色现象 5. 座椅泡绵为聚氨酯泡高回弹海绵，强度高，回弹性好，座海棉尺寸：长度≥480mm，宽度≥460mm，高度≥150mm，海棉密度为50-55KG/M3，背海棉尺寸：长度≥460mm，宽度≥750mm，高度≥140，海绵密度为45-55KG/M3。座底板根据需要打吸音孔。 6.铝合金椅脚：椅脚与扶手侧护板框架一体结构，扶手侧护板嵌入式结构，采用精抛光优质铝合金材料，铝合金扶手宽≥50mm, 重≥2.9KG。扶手抛光面采取带弧面设计。 7.椅座：采用高度强度优质碳素钢板冲压折弯焊接成形骨架，同时增加4条以上直径2.5mmS形蛇簧，保证座椅的强度及舒适度。 8.座包采用阻尼回弹复位机构，具备先快后慢双级缓冲，椅座3秒内复位，具备逃生消音功能，座包回弹碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音，回弹缓慢无冲击性撞击。 9.座、背外板采用优质实木多层板经模具压弯成型。弧形曲线结构。背外板尺寸：长度≥740mm，宽度≥490mm，厚度为15mm。座外板尺寸：长度≥440mm，宽度≥420mm，厚度≥12mm。后背位置考虑储物功能。 10.采用隐藏式压爆螺丝固定地面，特别设计塑料防尘盖。 | 个 | 1100 |  |
| 阶梯桌椅 | 1400*400*750(mm) | - 座椅根据人体形态工程学原理设计制造，座包弧度完全符合人体生理曲线，座高和座深合理，可旋转360°后自动回复，坐感舒适。座椅颜色可根据甲方环境调整。 - 2、座椅具体尺寸规格技术要求：两人位总长1400±10mm、座高440±10mm，桌面高度750±10mm、宽度400±10mm、厚度25±2mm。桌面宽度可根据场地阶梯需求进行调整，确保桌面板宽度均满足最佳坐姿的需求。 3、桌面板、前挡板： 采用25mm厚E0级中密度纤维板裁切成型后经干燥、防虫防腐处理，板材双面贴防火板，四周采用PVC封边工艺处理，牢固耐用，不裉色。 4、椅座： 椅座采用全新优质PP经模具一体注塑成型，具有抗冲击，抗变形的功效，座上板与背上板经模具一体注塑而成，造型优雅，美观耐用，表面为亚光效果。根据人体形态工程学原理设计制造，座包弧度完全符合人体生理曲线，外形美观，座高和座深合理，可旋转360°后自动回复，坐感舒适。椅座尺寸规格技术要求长度≥500mm、宽度≥470mm、高度≥465mm。 5、座软包：内板采用采用全新优质PP经模具一体注塑成型，座绵密度50-55Kg/m³，座海绵尺寸规格技术要求长度≥540mm、宽度≥440mm、厚度≥28mm。 6、椅座布料：采用高级针织面料，座椅面料渗透力强，富有弹性，经过防污耐磨防静电处理。 7、底盘架：采用优质PA尼龙经模具一体注塑成型，尺寸规格技术要求长度≥295mm、宽度≥265mm、高度≥800mm。 8、摇摆臂：采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型，尺寸规格技术要求长度≥405mm、宽度≥70mm、厚度≥69mm。摇摆臂配置限位套、复位动向套、复位定向套组合装置，限位装置采用优质PA尼龙加25%GF玻纤增强材质硬度经模具一体注塑成型，使之变得抗拉够硬耐磨更耐高温。限位装置隐藏于摇摆臂内，使椅座在回位后统一精确定位。 9、回复杆：采用液压气杆旋转自动回位机构，液压气杆旋转机构隐藏于摇摆臂内，既能起到支撑机构作用的同时也能使椅座具有360°阻尼回位功能。椅座回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使椅座打开无噪音，回复缓慢无冲击性撞击，噪音低，故障率低。尺寸规格技术要求长度≥160mm、宽度≥50mm。 10、立管：采用38mm*1.8mm一体拉伸椭圆形无缝钢管经激光切割、焊接、打磨、除油除锈后静电喷涂而成，坚固耐用，防锈耐腐蚀，钢管立面不可出现焊接打磨，确保整体结构钢性。 11、底脚采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型，表面作精细抛光亮面工艺处理，以保证产品的满饱美观性。 底脚压铸件整体高度≥60MM，长度≥260MM，宽度≥255MM，确保安装后座椅稳定可靠。 12、固定方式：座椅与地面之间采用钢制压爆地脚螺栓强力固定，特别设有装饰盖对地爆螺丝结构做密封处理. 13、工艺：金属的钢材都使用优质冷轧板或型材冲压成型，焊接件采用机器人焊接，焊接质量高，焊痕平滑、无焊渣。表面均应做防锈处理，再采用电泳18微米涂装，做防腐蚀底漆保护，采用环氧树脂30微米喷涂，漆膜附着力强。 | 人/位 | 690 |  |
| 会议桌 | 5400*1600*760(mm) | 1、基材：采用ENF级优质环保中密度纤维板，表面不出现变形、分层、鼓泡、碎裂现象。 2、面材：采用优质天然胡桃木木皮，木皮厚度0.6mm，纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵，纹理自然，颜色一致，美观大方。 3、实木封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6mm。 4、胶粘剂：选用优质环保水基型胶粘剂，不含甲醛。 5、五金：选用优质品牌五金件。 6、有走线功能，会议桌设计有检修门。 7、水性漆：采用优质环保水性漆，漆面耐划痕、耐高温、耐酸碱，双面均衡涂饰，表面平整，无明显颗粒、渣点、颜色均匀、耐磨性强、能长久保持漆面效果。 | 张 | 1 |  |
| 会议椅 | 常规 | 1、规格:常规 2、优质一级牛皮覆面。 3、内衬优质环保高回弹PU泡棉。 4、衬板采用E0级弯曲木胶合板，厚度≥12。 5、优质钢制椅架。 6、配优质尼龙套脚。 | 把 | 22 |  |

3. 验收标准

3.1初步验收

3.1.1验收时间：

全部货物到货后，由采购人组织现场开箱验收。

3.1.2验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。

3.1.3验收内容：

中标人到场配合。如发现货物不符合投标文件中承诺的质量、规格、厂家、产地、品牌、型号等要求，中标人无条件更换、更新或补充货物，使其达到招标文件要求的相关标准。

3.2最终验收

3.2.1最终验收程序：

中标人提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购人组成验收小组参与验收，中标人配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，对于验收不合格的设备用品，中标人无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标人重新申请验收。

3.2.2验收时间：货物安装完成正常运行30个日历日后。

3.2.3验收标准：符合国家、行业标准及招标文件采购需求的技术要求。

3.2.4验收内容：中标人到场配合。采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单。

- 其他要求（如有）

投标人进行安装以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在投标报价内。

样品要求：

（1）样品制作的标准和要求：根据第五章采购需求中《货物技术要求表》进行制作；

（2）是否需要随样品提交相关检测报告：

不需要

□需要

（3）样品递交要求：_样品仅需提供报告厅椅、阶梯桌椅各1套，递交时间：2026年7月26日9时至12时 ；地点：北京市通州区潞河中学北街8号院（北京卫生职业学院第二院区南院）

环保专项承诺

★（一）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，参与本项目的投标人应当执行符合本市和国家的VOCs含量限值标准，并按招标文件规定格式提供专项承诺，未提供该承诺的按照无效响应文件处理。

（二）根据《北京市财政局 北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）文件的规定，政府采购货物、工程和服务项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于推荐性标准的，应在招标文件中载明优惠幅度，以及评审标准和方法等，以体现优先采购。本项采购中，低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（GB/T38597-2020）属于国家推荐性标准，投标人可承诺在生产过程中使用的相关材料符合本市和国家相关政策。本项承诺为非实质响应条款，投标人可根据实际情况自行提供。